南京邮电大学仙林校区学科楼组团多功能报告厅数字

音视频及舞台灯光机械系统集成项目招标文件

一、招标内容和技术要求

一）招标内容

南京邮电大学仙林校区学科楼组团多功能报告厅数字音视频及舞台灯光机械系统集成。本工程为交钥匙工程。

二）技术要求和供货要求

1、技术要求见附页。

2、供货时间及安装周期：自甲方通知之日起30个日历日内进场安装完毕。

二、投标报价

1、投标人的报价包括所有控制设备及元器件的生产成本、包装、运输、装卸、安装、检测、水电费；劳务费、保险费、利润、税金等所有风险费用；质保期（不低于一年）内的维修保养等所需的费用及安装结束，直至甲已双方共同验收合格交付甲方使用（现场安装人员的食宿自理）的一切费用。

- 本次报价为安装完成，经调试后功能正常，验收合格，交付甲方使用的总价。

三、投标文件的编制和递交

1、投标文件的组成（复印件并加盖所属单位印章）

a、报价单

b、投标人的企业营业执照、税务登记证

c、投标企业的法人代表授权的委托书（原件），受委托人的身份证复印件

d、投标人优质服务的承诺书（原件）。

同时提供生产厂家的企业营业执照和税务登记证的复印件和产品宣传画册，集中放入袋中并注明投标单位名称。

2、投标文件的递交

各投标单位请于2015年9月15日10时半以前将密封的投标文件交我校仙林校区241室。

四、评标办法

采用综合评分法，满分100分，具体如下：

1、投标技术方案的符合性，即对投标技术方案是否符合或优于招标文件要求进行评价。满分5分。

2、投标设备质量，主要对投标设备制造商的生产装备、规模、是否通过ISO9000质量体系认证、是否符合技术监督、消防、环保、卫生等有关要求、投标产品技术参数、同类产品的业绩等几方面进行评价。满分15分。

3、投标售后服务的适应性，主要对投标人是否有售后服务体系、在招标人所在地是否有售后服务机构及人员、质保期限、售后服务承诺、对招标人要求的售后服务应答及处理时间等方面，是否适应业主的要求进行评价。满分10分。

4、投标价格的合理性，主要对投标报价进行评价，包括投标设备性价比等，满分70分。当进入详细评审的投标人＞5家时，分别去掉其中一个最高价和一个最低价，余下的几家投标人的评标价取算术平均值的97%作为基准价，为价格分的满分，即70分；投标人的评标价每高于基准价1%扣1分，每低于基准价1%扣0.5分；当进入详细评审的投标人≤5家时，取所有投标人的评标价的算术平均值的97%作为基准价，投标人的评标价每高于基准价1%扣1分，每低于基准价1%扣0.5分，价格分计算到小数点后两位，中间值按比例内插。

五、合同签订和付款方式

1、合同签订后，双方需认真执行。供货中甲方将随时对每批次材料质量进行检查，如发现有弄虚作假与样品不符等情况视为供方违约，乙方必须无条件退换，并赔偿甲方由此引起的相关损失，甲方可以无条件解除合同。

2、乙方供货延误，每延误一天，罚款500元另需赔偿给甲方造成的误工及其它损失。但甲方原因造成的延误除外。

3、合同的签订与付款方式：1）买受人不付预付款，全部供货完成，经第1次验收、检测合格后付实际供货量价款的70％，第2次验收合格经审计后，付至决算价款的90％，余10％货款作为质保金。产品若无质量问题最终验收合格后无息付清。2）本合同为固定单价合同。

4、验收：

（1）第1次验收：设备、材料运抵买方项目现场后，经卖方卸货、买方单位、监理单位有关人员共同开箱验货；如有货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细纪录，并由卖方先立即、无条件为买方调换或补齐，然后再检查原因，追究责任人。直至无疑义后，第1次验收合格。卖方并同时提供出厂前的测试报告和产品合格证书；卖方所提供的设备或部件如是国外制造的，除提供上述资料外还应提供原产地证书、报关资料及检验检疫证明。

（2） 第2次验收：设备、材料经卖方二次搬运、安装就位、接线调试结束后，经买、卖双方及监理单位、相关部门派员共同验收合格之日起作为第2次验收合格。

（3）最终验收：质保期满，设备、材料无质量问题，买、卖双方确认，最终验收合格。

九、投标文件份数：一正四副。

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年9月8日

附页：

一、项目概述

（一）系统建设要求

南京邮电大学学科楼按国家相关标准新建多功能报告厅，从而提高综合会议应用能力，并全力打造为现代化多功能会议教学设施，目标是建设成国内一流的网络智能化会议教学场馆。

本次招标为南京邮电大学学科楼多功能报告厅数字视音频及舞台灯光机械系统集成工程的供货、安装及其他相关服务（出厂检验、调试、验收、培训等，含中标后的施工图深化设计，土建及装饰设计配合，制造厂检验，系统软件的升级等）。系统设备应包括舞台灯光系统、舞台机械系统、视频显示系统、扩声系统、会议发言系统、智能控制系统以及控制室舞台信号控制系统、调音台及监听系统、音源设备、效果器、无线传声器、有线传声器、音箱吊挂件、系统所用的线材、接插件等。此次招标为系统的交钥匙工程。（如有需要，学校可根据实际情况对本次招标内容进行部分调整）

系统建设内容如下：

| 序号 | 系统名称 |
| --- | --- |
| 1 | 会议发言系统 |
| 2 | 数字影院扩声系统 |
| 3 | 视频显示系统 |
| 4 | 舞台机械及灯光控制系统 |
| 5 | 集中控制系统 |

如需参考图纸请与采购人联系。

各功能需求一览情况如下表：

| 序号 | 会议发言 | 数字影院扩声系统 | 视频显示系统 | 舞台机械及灯光控制系统 | 信号及控制系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹅颈会议话筒、无线话筒 | 5.1声道扩声系统 | 6m×2.4m无缝正投融合大屏 | 电动升降徽标吊杆系统、智能灯光控制器 | 高清视频切换、所有设备集中控制 |

（二）设计文件要求

投标人应提供本系统工程设计的所有详细设计文件、图纸，并保证设计的合理性。

投标人提交投标文件时，需要提交不少于以下内容：整体系统的说明、设计指标、主要设备构成、系统图纸（包括：系统图、计算机模拟声场图、装修效果图、设备布置图、布线图、主要设备尺寸图、机柜室内布置图、供电图、设备载荷分布图以及主要设备图）、设备安装方案、计划进度、安装手册、施工管理、供电计划、调试大纲、试验方法、工程进度计划、以及最终验收的程序。

（三）系统设备优化设计要求

本工程的视音频系统定位要求是科学、先进、实用、安全，符合国情并与国际接轨，便于大中型文体活动的使用。系统选用的灯光、大屏、音箱、功放、调音台、系统网络传输、音源设备、效果器、无线传声器、有线传声器、所用的线材、接插件等，应充分地考虑到国际、国内的通用性，系统应达到国际先进、国内一流水平，并便于互换、维护、保养；系统的信号传输及接口、系统检测、监控、维护要立足于实用，符合学校的实际环境和使用要求，系统必须安全可靠，而且有良好的扩展性和兼容性，以便和第三方设备连通。在系统的构建和深化设计时，应着重考虑以下几个方面：

1、先进性原则：对于报告厅报告系统而言主要体现在灯光控制的智能化（根据会议、演出类型即时设定灯光模式）、大屏显示的清晰亮丽、音频信号的高保真还原、数字化网络化传输分配各功能区域音箱与移动音箱的组合应用，音箱系统的精确控制声场能力（对每只音箱的单独控制）与功率放大器的远程控制监控技术等，整个系统既要有灵活的系统控制又要有较好的声场覆盖，在满足现场高质量音色的前提下，在充分满足现场扩声声压级、声场均匀度的要求下，正常使用情况下不出现话筒回馈。

2、可靠性原则：主设备的选型必须选用第一流的品牌型号，以保证整体视音频系统高质量的要求。

3、通用性原则：各种设备除了应满足系统配置的技术要求外，还应考虑设备的通用性，以便系统今后扩展和增容。

4、安全性原则：系统的设备、连接器件及电源设备均应满足现场安全性、电气安全性、消防安全性原则。

二、项目技术要求

（一）系统组成说明

1、扩声系统：

（1）系统构成：

扩声系统主要应由音箱系统、功放系统和音箱处理器构成；信号控制系统主要由控制机房内的数字媒体矩阵和信号处理、信号传输系统、话筒拾音系统、音源及周边系统等构成。

系统的组成应有以下设置原则：

- 系统主要设备数字媒体矩阵需采用数字一体化设备，具有数字网络接口，可在控制机房进行远程监控。

②音箱系统应由左右声道扬声器（2只恒定指向性全频音箱）、辅助扬声器（2只恒定指向性全频音箱）、中置／返听扬声器、低音扬声器组成。

为了提高扩声系统的稳定性，防止声反馈，对覆盖主席台区和覆盖观众席的扬声器系统应给予单独控制，包括调节音量和声处理，以便调节延时和其它特性，避免扬声器组在中点产生互相干涉效应和声场产生较大的起伏。

③系统要求通过计算机远程控制界面可独立的控制每一只音箱，相邻音箱的相位延时或物理延时应可精确调校，使声音均匀覆盖全场,对使用时由于话筒移动而可能出现的话筒回馈,应能够现场通过远程界面控制相对应产生回馈的音箱的开关从物理上解决话筒回馈问题。

④考虑到安全及消防防火需要, 音箱系统不应采用有源设备。

⑤音源、话筒拾音设备应选用广播级专业设备，满足电视直播、录播和演出需要。

⑥ 计算机远程控制界面应可移植到物联网控制系统等第三方控制系统上（免费提供底层源代码）。

（2）总体技术要求：

①设备、器材连接工艺要求：

扩声系统除特别表明外，应采用定阻输出；

所有的设备之间的信号均应采用平衡式连接，端点采用焊接；

扩声系统的功放单元应根据需要合理配置，要求留有充足余量；

在有可控硅调光设备的场所，扩声线路的敷设应采用下列抗干扰措施：

传声器线路应采用四芯金属屏蔽信号线，对角线并接处理；

调音台（或前级控制台）的进出线路均应采用四芯金属屏蔽信号。

②系统设备之间连接要求：

所有设备连接均应采用四芯金属屏蔽信号线，对角线并接处理；

系统设备均应使用平衡式信号传输，接插件端点焊接；

所有信号连接线均应按系统图流程要求编制编号，并做永久性标记；

所有连接配件应选用国标产品。

③系统功能：扩声系统应重点满足大中型会议、综艺晚会、报告会的现场扩声，并能兼顾现场直播。

- 根据国家标准，语言类厅堂必须达到扩声声学特性指标——GB 50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》“会议类扩声系统声学特性指标一级”标准。具体如下：

| 项目 | 设计指标 |
| --- | --- |
| 最大声压级 | 额定通带内≥98dB |
| 传输频率特性 | 以125～4000Hz的平均声压级为0dB，在此频带内允许范围：-6dB～+4dB，且在63Hz～125Hz内允许-6dB～125Hz从－6dB起按－6 dB/倍频程衰减间，4000～8000Hz内允许4000Hz从-6dB起按－6 dB/倍频程衰减 |
| 传声增益 | 100～4000 Hz的平均值≥-10dB |
| 声场不均匀度 | 1000Hz、4000Hz ≤ 8dB |
| 噪声级 | NR-20 |

（3）系统设计依据：依据现有的国家标准、规范，并参照国际上通用的规范进行。基本技术依据的概念，在此为参照和等同（包括特性参数要求标准、特性参数测量方法规范标准、电气设计规范、安全要求等）。

根据采购人已决定的建筑图纸；

招标文件各项功能指标要求；

《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86；

《厅堂扩声特性测量方法》GB/T4959-1995；

《声系统设备互连的优选配接值》GB14197-93；

《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI 法》GB/T14476-93；

《厅堂混响时间测量规范》GBJ76-84；

《体育馆声学设计及测量规程》JGJ/T131-2000；

《民用建筑电器设计规范》JGJ/T16-92。

通用的规范和标准：

JGJ-57-2000/J67-2001《剧场建筑设计规范》

GBJ 16-92（95年修订）《建筑设计防火规范》

GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》

GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》

GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

GB50259-96《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

GB50169-92《电气安装工程接地装置施工质量验收规范》

GBJ 232 《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB 50300 《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB 50303 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》

GB 50057 《建筑物防雷设计规范》

GB/T14549/93电能质量、公用电网谐波

GB/T126661/6/90电缆的耐燃性考核标准

GB50217/94电缆设计规范

GB50258/96电缆敷设规范

2、视频显示系统

A.大屏幕投影系统采用2通道无缝融合技术；

B.投影屏幕采用正投一体化屏幕，6m×2.4m显示尺寸，整体无拼缝，能有效控制热胀冷缩效应，含一体化安装框架，178度可视角，增益0.9；

C.实际外界HDMI信号分辨率为1920*1200（8路），投影机和融合器等选用应与之匹配；

D.DLP投影机为舞台吊顶隐藏安装,亮度不小于7000流明，分辨率不小于1024×768

屏幕中8路信号的同时显示，并可在一个宽屏的投影设置中以窗口方式显示一系列输入信号源窗口，可同时开设多个窗口，实现无缝边缘融合，2路DVI输出，7层叠加画面，所有信号窗口可以同屏显示，任意信号可以单屏显示不同内容，可全屏放大，缩小，漫游，支持高清1920*1200。具有计算机软件著作权证书。；

H.融合器刷新率高于60Hz，保证画面的流畅性，确保观看无视觉延迟感。

I.可实时校园网络视频会议直播功能。提供软件平台包括：微格教学软件、网络录播系统软件、录播编码软件、网络直播点播软件、智能导播软件、视频会议平台软件、全自动录播软件

高清直播标准：

1080P，当前被广泛应用的最高的视频清晰度标准，根据美国电影电视工程师协会（SMPTE）、国际电联（ITU）和我国国家广电的相关定义，在目前常用的三种高清视频格式中，1080P是最高等级的高清视频清晰度标准。与传统标清视频录播相比，高清录播系统可以提供更高的视频分辨率，图像更清晰，教学体验更好。

高清定义-720P：1280*720分辨率，16:9宽屏显示，逐行扫描/60Hz

-1080i：1920*1080分辨率，16:9宽屏显示，隔行扫描/60Hz

-1080P：1920*1080分辨率，16:9宽屏显示，逐行扫描/60Hz

3、集中控制系统：

应在控制室实现对报告厅内所有系统设备的控制管理、监控与无线访问操作、通过数字高清彩色摄像机实现高清特技切换。所有功能通过一块ipad即可实现。

4、舞台机械及灯光控制系统

（1）灯光控制要求：

需结合用户的使用需求，以科学的态度对报告厅灯光控制进行设计。工程的设计方案主要考虑了系统和设备配置的可靠性、先进性、适用性、合理性、以及售后服务等五个方面, 在设备选用上考虑以下几点：

- 配置高性能指标的灯光控制设备，可以降低灯光消耗总功率，减少灯具的数量，避免资金和空间的浪费。

- 针对现代多报告厅特点，突出灯光的艺术性，用灯光来渲染气氛、增强效果、营造层次。利用灯光效果气氛，烘托理念，制造出美仑美焕的现场效果。

- 选用灯具重量轻、体积小、噪音小、散热好、发光效率高、性能可靠。

- 注重工艺设计、实现灯光智能化，设备选型数字化，灯光编程专业化、多样化，严格执行国家标准进行设计。

- 舞台灯光系统技术标准：

《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000

《民用建筑电器设计规范》(JGJ/T16-92)

《电子调光设备通用技术条件》（GB/T13582-90）

《电影电视舞台灯具通用技术条件》（GB/T14076-93）

《舞台灯具光学质量的测试与评价》（WH/T0204-1999）

《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ 232-90,92)

《电子调光设备性能参数与测试方法》(GB/T 14218-1993)

《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》(GB 15734-1995)

《72/23/EEC低压电气检测标准》

《EEC CE检测标准》

《EN60598-1总体要求和测试标准》

《EN60598-2-17剧场/电视台/电影的灯光使用要求》

《镜框式舞台灯光经验布光公式》

《剧场设备控制信息格式》

- 舞台灯光控制系统设计要点：

a．控制设备应可实现灯光远程控制，远程控制界面可移植到物联网控制系统等第三方控制系统上（免费提供底层源代码）。

b．灯具应为符合国际标准的冷光源：LED灯、三基色柔光灯等。

c．灯光系统要充分考虑并尽量避免对扩声系统的干扰。调光器应配置达到国家标准一级要求的抑制电感器。

d．调光照明控制，投标人必须根据报告厅用于各种会议、演出与实际需要的照度要求设计调光照明控制系统，编制程序。单灯单控，场景存储，场景调用，含1块总线式远程场景调用面板。网络控制接口，RS232中控接口，控制系统失灵可手动开启。含电力配电箱及配电保护系统，三相电流电压检测，异常状态脱扣保护，并启动应急照明。全部控制系统设在控制室内完成.

调光照明的控制方式应该灵活、简便、可靠、合理、易操作并具有远程控制接口。远程控制界面可移植到物联网控制系统等第三方控制系统上（免费提供底层源代码）。

应设置控制屏，以显示所有灯具的工作状态，并有故障灯具反馈信号，显示故障灯具的地址，便于迅速处理故障。

（2）舞台机械系统要求：

- ①舞台机械系统技术标准：舞台机械设备应满足下列标准、规范的要求。

舞台机械验收检测程序(WH/T27-2007)

舞台机械台上设备安全（WH/T28-2007）

剧场建筑设计规范（JGJ57-2000）

建设设计防火规范(GBJ16-87)

钢结构设计规范（GB50017-2003）

机械安全急停设计原则（GB16754-1997）

钢结构工程施工及验收规范（GB50205-2001）

机械设备安装工程施工及验收运用规范（GB50231-98）

起重机和起重机械技术性能和验收文件（GB/T17908-1999）

通用用电设备配电设计规范（GB50055-93）

招标文件、相关图纸和现场实际情况。

- ②舞台机械要求：

A．台上设备为电动升降徽标吊杆系统。2.2KW，承重200KG，运行速度:0.35m/s， 噪音:≤50dB， 电源:AC380V/50HZ，四吊点，提供3C认证证书，含徽标幕。

B．应设有电动升降定位传感器及限位器。

C．应设有舞台机械控制系统。定点定位控制终端和控制主机具有网络控制接口，控制方式应该灵活、简便、可靠、合理、易操作并具有远程控制接口。远程控制界面可移植到物联网控制系统等第三方控制系统上（免费提供底层源代码）。

- 四、系统设备明细表

| 学科楼报告厅 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、会议发言系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒 | SHURE、BeyerDynamic、AKG | 手持式，U段，单发双收 | 2 | 套 |
| 2 | 高保真鹅颈会议话筒 |  | 含底座,极性模式:心形指向,频率响应: 70-16500Hz。灵敏度:12mV/Pa(-38dBV) ,最大声压级的1%总谐波失真: 135dB | 5 | 支 |
| 二、数字影院扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | D.A.S\K&F\d&b audiotechnik | 两分频无源扬声器，2*8寸低音单元 平均功率（RMS）：300W 峰值功率：1200W 频响范围（-10dB)：64Hz-22kHz 标称阻抗：16/8 ohms 轴向灵敏度：94dB SPL 额定最大声压级：124dB HF号筒覆盖角度(-6dB)：80°Hx80°V 箱体材料：多层胶合板 | 2 | 只 |
| 2 | 环绕音箱 | D.A.S\K&F\d&b audiotechnik | 两分频无源扬声器，2*8寸低音单元 平均功率（RMS）：300W 峰值功率：1200W 频响范围（-10dB)：64Hz-22kHz 标称阻抗：16/8 ohms 轴向灵敏度：94dB SPL 额定最大声压级：124dB HF号筒覆盖角度(-6dB)：80°Hx80°V 箱体材料：多层胶合板 | 4 | 只 |
| 3 | 超低频扬声器 | D.A.S\K&F\d&b audiotechnik | 700W 18"反射式超低音扬声器 | 2 | 只 |
| 4 | 中置／返听音箱 | D.A.S\K&F\d&b audiotechnik | 两分频无源扬声器，2*8寸低音单元 平均功率（RMS）：300W 峰值功率：1200W 频响范围（-10dB)：64Hz-22kHz 标称阻抗：16/8 ohms 轴向灵敏度：94dB SPL 额定最大声压级：124dB HF号筒覆盖角度(-6dB)：80°Hx80°V 箱体材料：多层胶合板 | 2 | 台 |
| 5 | 双通道功放 | CROWN\MC2\QSC | 1.名称:双通道功放 2.规格:双通道功放,每通道375W/8ohm.每通道650W/4ohm, 每通道1050W/2ohm;桥接1300W/8ohm,桥接2100W/4ohm | 4 | 台 |
| 6 | 双通道功放 | CROWN\MC2\QSC | 1.名称:双通道功放 2.规格:双通道功放,每通道1100W/8ohm.每通道1800W/4ohm, 每通道2500W/2ohm;桥接3600W/8ohm,桥接5000W/4ohm | 1 | 台 |
| 7 | 数字媒体矩阵16×8 | EV\BSS\CLAUDIO | 10路MIC输入带幻象供电，6路线路输入，8路线路输出，内置自动调音台、电平控制、均衡、压限、反馈、分频、延时、矩阵切换分配等功能，可通过级联扩展设备接口，可通过PC软件进行编程及实时控制，RS232控制接口。 | 1 | 台 |
| 8 | 数字音频控制软件 |  | 网络控制软件，包含电平控制、均衡、压限、反馈、分频、延时、矩阵切换分配等功能 | 1 | 套 |
| 9 | 蓝光影碟机 | SONY\PHILIPS\PIONEER | 输出分辨率：1920×1080(1080P)，接口：USB 2.0，存储介质：内置蓝光光驱，视频接口：HDMI接口，音频接口：光纤接口。 | 1 | 台 |
| 10 | 监听音响 | BOSE\JBL\HIVI | 3寸半有源监听音箱 | 2 | 只 |
| 11 | 音箱支架 | 定制 | 1.名称:音箱支架 2.规格:定制 | 6 | 只 |
| 12 | 电源时序器 | EC\CATO\EDS | 8路控制，每路负载15A，可RS232统一电源控制 | 1 | 台 |
| 13 | LCD监视器 | SAMSUNG | LCD监视器，20寸以上 | 2 | 台 |
| 三、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | DLP工程投影机 | DP\PANASONIC\MITSUBUSHI | DLP,亮度≥7000流明,分辨率≥1024×768，对比度≥2000：1,双灯 | 2 | 台 |
| 2 | 统一视讯处理器（全高清3D版） | 3DP\HSTREAM\VTECH | 系统主机可接入专用电脑网络信号，硬件接口提供8路HDMI高清输入，所有输入信号可任意全屏或开窗口叠加漫游显示，提供2路DVI 1920*1200高清输出融合处理生成2.4：1宽银幕图像，内置蓝光及H.264视频解码模块和杜比7.1声道音频解码模块，具备IPAD无线预览控制程序。融合处理系统具有国家软件著作权证书。 | 1 | 台 |
| 3 | 无缝融合屏幕 | Stewart\DRAPER\DNP | 全进口幕基，6m×2.4m整屏无接缝，增益1.0，可视角178度，含一体化框架 | 15 | 平方 |
| 4 | 混合高清矩阵 | CUANBO\AVCONE\Vplus | 1. 支持32×32路视频信号输入输出自由切换；2. 支持HDMI，DVI，SD/HD/3G-SDI，VGA，AV，YPbPr，网线，光纤信号输入；3. 支持HDMI，DVI，网线，光纤信号输出；4. 支持最高分辨率1920×1200@60hz，2048×1080p@24Hz；5. LCD液晶显示，实时显示当前输入输出状态；6. 提供多种控制接口：RS232，网络与按键控制；7.输入：4路 RGBHV、8路HDMI、4路HD-SDI、4路DVI；8.输出：4路DVI、4路3G-SDI、8路HDMI | 1 | 台 |
| 5 | HDBaseT传输器 | CUANBO\AVCONE\Vplus | 支持最高视频带宽1.65Gbps，1920×1200@60Hz分辨率，传输距离100米，信号无任何衰减 | 3 | 对 |
| 6 | 会议摄像机 | SONY\松下\lumens | 10倍光学变焦紧凑型一体化自动彩色摄像机； 输出数字高清图象分辨率要求达到国家高清标准的1920*1080p/60；支持数字高清信号与模拟标清信号的同时输出，一体化云台。 | 1 | 台 |
| 7 | 视像录播系统 | 高盛、KEDACOM、WINNOW | 专业高清网络直录播平台，4路高清视频输入，1路VGA输入，1路立体声混音输入，单画面、多画面选择录制，实时网络直播，实时录像存储、后期点播、查询，遵循视频编码标准H.264，直接生成asf文件，帧率1-30fps可调，内置2T硬盘，同时具备USB接口，实现录制文件存储到移动硬盘，具备国家软件著作权证书，具备国家3C产品认证，具备省级权威部门的检测报告。提供软件平台包括：微格教学软件、网络录播系统软件、录播编码软件、网络直播点播软件、智能导播软件、视频会议平台软件、全自动录播软件 | 1 | 套 |
| 四、舞台机械及灯光控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动升降徽标吊杆系统 | 甘肃工大\江苏沪光\北京泊斯迪 | 2.2KW，承重200KG，运行速度:0.35m/s， 噪音:≤50dB， 电源:AC380V/50HZ，四吊点，提供3C认证证书，含徽标幕。定点定位控制终端和控制主机具有网络控制接口，控制方式应该灵活、简便、可靠、合理、易操作并具有远程控制接口。远程控制界面可移植到物联网控制系统等第三方控制系统上（免费提供底层源代码）。 | 1 | 套 |
| 2 | 徽标吊杆 |  | 8米横幅吊杆 | 1 | 套 |
| 3 | 智能灯光控制器 | Crestron\AMX\Bitwis | 8路独立220V电源开关控制；选用8个优质30A大功率继电器模块；工作功率：单路额定功率2400W（纯电阻性负载）；控制协议：RS-232或RS-485国际通用协议控制；ID地址设置：软件设置256个地址码；波特率设置：软件设置波特率,1200-38400bit/s可调；网络级连功能，最多支持级联255台；每路3个接线端子，公共脚、常开和常闭，可双联控制灯光及实现其他设备做联动功能；9个手动控制按键，可以每路独立控制也可以八路同步控制；机箱内外8个状态指示灯，1个电源指示灯，安装前后一样方便观察当前状态 | 1 | 台 |
| 4 | 嵌墙触摸屏 | Crestron\AMX\Bitwis | 1.名称:嵌墙触摸屏 2.规格:7〞LED背光触摸屏，解析度800*600像素，65K真彩，RS232有线控制，内存16M，2路双向RS232控制端口，控制界面可编辑，图形界面支持图片、图形、文字、3D按键。支持JPG, PNG, BMP等图片格式。支持图片透射功能。标准146明盒嵌墙安装设计。 | 1 | 套 |
| 5 | 智能灯光软件编程 | Crestron\AMX\Bitwis | 全中文控制界面,实现本地和远程控制 | 1 | 套 |
| 6 | 阻燃电缆及辅材 | 江南、祖杰、远东 | 规格：ZR-RVV3*2.5\规格：ZR-RVVP2*0.5 | 1 | 批 |
| 五、集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线触摸屏 | Apple | 9.7寸彩色无线触摸屏,含IOS系统授权 | 1 | 台 |
| 2 | 中央控制主机 | Crestron\AMX\Bitwis | 按需配置RS232\IR\IO控制接口 | 1 | 台 |
| 3 | 网络接口卡 |  | 1路100M网络接口 | 1 | 台 |
| 4 | 无线接收器 |  | 2.4g无线 | 1 | 台 |
| 5 | 红外发射棒 |  | CNXIRP2 | 3 | 根 |
| 6 | 软件编程 |  | 全中文控制界面,包含无线触摸屏界面和WIN8系统网络控制界面，实现本地和远程控制 | 1 | 套 |
| 六、其它附件系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 豪华机柜 | 品牌不限 | 42U,全钢制 | 1 | 套 |
| 2 | 音频信号线 | 品牌不限 | RVVP2×0.37mm2 | 3 | 百米 |
| 3 | 音箱线 | 品牌不限 | 2×2.5mm2 | 3 | 百米 |
| 4 | VGA信号线 | 品牌不限 | RGBHV/75/2 | 2 | 百米 |
| 5 | 视频线号线 | 品牌不限 | SYV75-5 | 2 | 百米 |
| 6 | 电源线 | 品牌不限 | RVV3×1.5mm2 | 2 | 百米 |
| 7 | 网络控制线 | 品牌不限 | CAT-5 | 2 | 百米 |
| 8 | 穿线管 | 品牌不限 | 25mm | 3 | 百米 |
| 9 | 接插件、专用数据插座等 | 品牌不限 | 国标 | 1 | 批 |
| 10 | 安装调试费 |  |  | 1 | 批 |

- 投标单位可在推荐品牌范围内自行选择投标设备品牌。如果投标所选品牌不在推荐品牌范围内，所选品牌及性能指标不得低于推荐品牌，同时需将所选品牌的性能指标及性能指标不低于推荐品牌的权威证明文件附于投标文件中；各投标单位如不能充分有效证明自行选择的投标设备品牌性能指标不低于推荐品牌，投标单位将自行承担可能存在的废标风险。在同等条件下，我校将优先考虑采用推荐品牌的投标人。

- 所有投标产品必须来自正规渠道，交货时需提供原厂家出具的供货证明及质保函原件，如有发现是水货或者非正规渠道的，将拒绝付款并追究法律责任。

三、项目工程要求

1、本项目以招标需求为准；投标人提供的所有设备需完全满足上述规格要求及品牌范围，所有需要的配套设备、缆线、软件等需配齐，以构成完整实用的系统；本项目设备与工程量清单为基本要求，仅供参考，如有缺漏，请投标人按照招标文件要求补充完善，所需经费均含在投标报价中，中标后不再增补。

2、投标人所提供的所有设备必须是未拆装全新产品，并且同类设备已经有实际应用，在性能及质量方面能提供可靠证明。采购人可以要求供应商在成交结果公布后2天内提供设备实物和相关证明材料以备检验，如发现有虚假应标行为，将取消其成交资格。

3、本次招标为交钥匙工程，投标商应将本次工程所需的所有设备、软件、配件与线材等及安装、调试、运输、培训等所有费用都包含在投标书及报价内。中标后，投标商不得收取任何其它费用。

4、服务承诺

（一）质保期：免费质保期不低于1年。

（二）维护：出现任何质量问题,收到采购人的通知后,需在2小时内到达现场，8小时内处理完毕。

（三）培训：免费为采购人培训操作人员,使其能达到独立操作和一般维护的水平。