物联网学院智慧校园移动教学会议音视频录播系统项目

招  标  文  件

招标编号NYCG2015--- S029

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年3月

第一章     投标邀请函

南京邮电大学就_物联网学院智慧校园移动教学会议音视频录播系统_项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：物联网学院智慧校园移动教学会议音视频录播系统项目(项目编号NYCG2015-S029)

二、招标内容、项目简要说明：

1、物联网学院智慧校园移动教学会议音视频录播系统

具体要求详见《物联网学院智慧校园移动教学会议音视频录播系统项目技术要求指标》

招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币：美元=6.53：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

2、付款方式：

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%,余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。如是进口产品，100%信用证，凭甲方验收合格报告付款。

三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、本次招标不接受联合投标。

5、投标人具有在近一年内己完成一个(含1个)以上类似项目的成功案例，并提供合同复印件。

6、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

五、投标文件接收信息：

投标文件开始接收时间：自招标文件发售之日起

投标文件接收截止时间：2015年4月8日上午10:30时止

投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼240房间。

投标文件接收人：魏老师

招标单位不接受邮寄、快递等投标。

六、开标有关信息：

具体开标时间 递交标书时另行通知

七、本次招标联系事项：

联系人：魏老师      联系电话：85866540，   邮政编码：210046

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年3月

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交贰仟元整（2000元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撒回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2015年4月8日上午10点半，招标人收到投标文件必须在截止日期前 。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时请纪检监督人员或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(25分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（10分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章 合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）

技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学物联网学院智慧校园移动教学会议音视频录播系统项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 美 元 （大写） ＄ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2015年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附：物联网学院智慧校园移动教学会议音视频录播系统项目技术指标

一、总体技术要求

- 满足数字校园建设中教室、会议室、晚会现场、演播室等不同应用场景的录播需求。具备专业的画面质量，能够满足课程回放观摩的需要，智能录播系统能够支持多机位拍摄功能。拍摄景别具有教师特写、教室全景、学生特写、学生区全景、PPT等。

- 智能录播系统整个拍摄过程可采用全自动、半自动和全手动三种模式进行，具备专业的导播切换策略，可以在无人工干预的情况下，实现能真实全面反映教学场景的课程录制。在全自动化模式下教师可通讲台上的中控面板实现自动录制：轻按录制按钮，启动录制功能；授课完毕再轻按停止按钮，录制即完成，实时生成多媒体文件。不再需要工作人员在现场操作，真实记录现场的授课活动。

- 实时生成多媒体文件支持电影模式和三分屏的资源模式，电影模式下显示分辨率可达到1920*1080。

- 系统支持直播功能，可将拍摄过程通过网络进行直播。

- 系统支持点播功能，可通过IE对所录制的课程进行在线点播。

- 系统支持在线评论功能，可通过IE对所录制的课程发表评论。

- 系统支持上下载功能，可通过IE对所录制的课程进行有权限的上下载。

- 系统配备广播级专业的后期非编系统，支持后期编辑、剪切、特效、三维字幕、抠像、颜色校正、声音降噪等功能，同时预制大量片头、片花、片尾模板，能完全达到视频公开课质量。可实时添加片头片尾、切换特技、字幕的功能，实现同步输出成片。

- 实现多媒体资料的共享，包括软硬件的兼容共享和互联网平台的网络共享。

- 录播系统、跟踪系统、非线性编辑系统均具有国家软件著作权证书，在标书中提供对应的复印件；

- 系统须具有微录播功能。

- 集教学、会议、活动等多种多媒体功能为一体。

- 跟踪主机必须采用图像跟踪技术，而非容易受干扰的超声波和红外跟踪技术。系统具有很好的抗干扰识别能力，当学生区域有伸懒腰、举手、学生走动等情况出现时，PGM画面不会将这些垃圾镜头切出。

- 录制码流大小支持100Kbps-100Mbps可调，支持双码流同时录制，即可一次性实现一路低码流（如1M，用户可设定）和一路高码流（如50M，用户可设定）文件的同时录制；实现高码流归档、低码流在线发布；

- 与自动录播系统实现无缝的故事版交换，即自动录播系统录制的PGM加多路场景的多个文件，可直接通过一个映射文件导入到非编系统中，而不需要要每个视频文件依次导入，同时导入后即可形成故事版文件，且所有的切点均按不同轨道进行保留，用户通过时间线可快速定位每个镜头切换点；

二、采购设备清单及技术参数要求

1、移动视频教学和会议系统

1-1	移动视频教学与会议系统平台软件 	1套

- 资源管理系统软件：

资源管理系统功能包含课堂在线直播、录制课程点播、教学视频资料检索、互动点评等基本功能的教学资源管理软件。

1：录播子系统录制的教学视频会自动上传到资源管理平台，进行存储，这个过程无需人工干预，通过后台软件设置即可实现当录课结束后的自动上传，同时上传的资源可以进行长期的存储，方便以后师生的查阅观看，同时支持管理员或者任课老师在平台上手动上传课程资源。2：通过资源管理子系统可以实现录课内容的实时直播。可以根据教室列表选择需要观看的课程，同时在界面上可以看到对课程内容和授课老师做的简要介绍，方便学生对授课内容和教师做大概了解。可以支持多种浏览器，如IE、火狐、Google、safari 等，即可收看直播。3：发布后的课件，可以方便的供师生进行点播查看，在点播查看过程中还可以对课件内容进行点评，发表观点。4：由于大量的课程资源在系统内存储管理，为了更方便、更快捷的让用户找到所要看的课程，系统提供了关键字搜索功能。5：通过资源管理平台的后台管理软件，管理员可以进行课程、设备、教室等内容的管理，同时可以进行课件资源的删除、添加等工作

- 软件展示平台：

产品结构：左右推拉结构(内置轨道,外框和轨道一体化设计)，由1块固定板和1块活动板及外框、滑道、转角等组装而成。液晶触摸屏内置于黑板一侧的位置，活动板可锁定，能完全遮挡并保护液晶触摸屏。可根据液晶触摸屏具体尺寸和学校要求进行调节；活动书写板闭合时可以完全遮挡住液晶触摸屏，并可以锁定，起到保护液晶触摸屏安全的作用；活动书写板敞开时可以完全露出液晶触摸屏，满足电子多媒体教学的需要。

液晶触摸屏1台，≥80寸；显示技术：LED液晶屏(16:9)显示分辨率: 1920(H)×1080(V)；亮度： 450cd/m2,对比度：4000：1；输入接口：后置输入接口：音频输入Audio 3路  ,视频输入AV  2路， 高清输入HDMI 1路，色差输入YPbPr+R+L 2路、VGA输入 1路、RS232 1路,多媒体USB 1路, RJ45 1路，MIC 1路；VGA*1，MIC*1，USB触控*1，USB多媒体*1，电脑USB*1，提供前置按键：前面板具备不少于8个的隐藏式按键设计；后置输出接口：AUDIO (R+L) 1路、VGA OUT 1路 ，HDMI 1路，DVI 1路，耳机 1路，同轴 1路；结构设计:圆弧形设计，美观大方，表面无锐角或凸起，全身铝合金结构，物理7级防爆防炫目钢化玻璃。内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质，挂墙或嵌入式使用时，声音不受影响按键板前置，方便使用红外触控:触摸感应方式：嵌入式6点红外触摸（非外挂）；红外触摸屏定位分辨率：4096×4096；红外触摸系统通讯端口：USB；6点触摸，实现图片自由拖放计算机响应：系统自动识别；书写方式：最小触摸体：≧3mm的任何不透明物体触摸；连续点响应速度：4ms；定位精度：测试笔附件+3mm；光标速度：≧120点/秒；耐久性：承受超过60，000，000次以上的单点触摸；书写软件:多点触控：具备多点触控功能，可以完全满足多人同时手触操作。要求主要设备（液晶触摸屏）提供原厂3年质保承诺复印件，加盖厂家公章。

1-2	自动跟踪系统教师部分

- 教师自动跟踪主机：1台

1）专业级工作站，专业四通道视频捕捉跟踪卡，支持四路摄像机远程控制。配置：i5-2300/ATI HD4350/2GB/500G SATA/专业四通道视频捕捉跟踪卡，软件基于图像分析算法自动识别目标并控制多路摄像机进行跟踪拍摄教师跟踪系统采用图像识别技术来自动跟踪拍摄对象。授课教师无需配带任何设备，整个跟踪工作过程也无需人为干预，系统会自动计算教师在讲台的位置；学生定位系统自动识别站立学生的位置：无需学生触动任何元器件，只需站立起来，跟踪系统即可给一个特写镜头，当学生回答完问题的学生坐下时，系统自动切换到全景镜头过渡，而后切换到教师镜头；系统支持自动调焦并进行近景拍摄；当老师出现在讲台和学生之间时，定位系统支持无缝跟踪定位，实现平滑切换过渡，不会出现频繁切换现象；具有很好的抗干扰能力，学生在座位上举手、挠头等动作不会误判为学生站立发言，不会切换学生特写，学生在非正常教学互动时走出教室，系统能自动识别并忽视该场景，不给予画面自动切换，不会出现无故切换的情况；系统不受声音、电磁波、红外线、光线等外在的环境影响

2）提供智能导播系统软件著作权证书，复印件放置在投标文件内；

- 录播中控系统 1套

含中控主机和前面板，集成了7路电源管理、4*2视音频矩阵、6路红外遥控、3*2VGA矩阵、2路麦克风输入、2路数控调音、1路可编程RS232控制口、4个外接模块级联串口，1个RJ45百兆网口。支持一键系统开机及录播跟踪软件启动，支持双向反馈，在系统开机过程中有状态显示，可以开始录制时中控面板上有相应指示标志示意可以开始录制。

- 智能探测接收器：4个

图像传感器：1/3" SONY EXview HAD  CCDⅡ；视频制式：PAL；有效像素：PAL:976（H）×582（V）；分辨率：700TVL；最低照度：彩色：0.02lux/F1.2；电子快门：1/50s~1/100，000s，手动: 1/50s,1/120s,1/250s,1/500,1/1000s,1/2000s, 1/4000s,1/10,000s；镜头类型：标配3.6mm（2.8mm，6mm，8mm，12mm可选）；视频输出：1Vp-p Composite Output（75欧姆/BNC）；信噪比：大于60 dB(AGC OFF)；菜单控制：镜头类型，手动/直流；快门/自动增益控制：自动/手动；逆光补偿：关/逆光补偿/高亮度补偿；白平衡：自动白平衡/抑制色滚/手动/单按锁定/单按/用户1/用户2；日夜模式：自动/黑白/彩色；图像调整：镜像/亮度/对比度/锐度/色调/色彩增益；数字宽动态：关/辉度/对比度；移动侦测：灵敏度/块状显示/区域选择；隐私区域设置：区域选择/色彩/透明度/马赛克；数字降噪：减噪模式/Y等级/C等级	
1-3	 声音采集系统

- 吸顶式吊装话筒：6套

国际知名品牌，含配套吊装支架；元件：固定充电背板，静电型电容式；拾音音头：专业录音全向音头；超指向特性：阵列麦克风；灵敏度： -40dB（1 kHz@94dB SPL；信噪比：90 dB （1 kHz@94dB SPL）；失真：≧ 0.3%（74dB声压、A加权）；最大音压：120dB 声压（1 kHz ≤ 3% THD、A加权.）；频率响应：90Hz~20,000Hz（1 kHz@94dB SPL）；输出电平：2.5Vpp/94dB声压（A加权）；语音平台：24BIT、16KK采样处理器；编码方式：4K PCM/I²S；存储器：024K EEPROM；软件加密：128BIT AES；信号处理方式：双MIC语音降噪处理；降噪能力：20～30dB(自适应降噪）；AEC能力：消尾音20ms，10dB；动态范围：90dB（1 kHz@94dB SPL）；输出阻抗：600欧姆 非平衡；保护电路：极性保护、错接保护、雷击保护、ESD保护；连接方式：三线制：电源线（红色）、音频（白色）、公共地（黑色）；信号传输距离：3000米  双绞线、屏蔽电缆（电磁复杂环境请用屏蔽电缆或传输器）；电源电压：线性稳压电源DC 9V－20V（建议使用12V）；电源电流：40mA；工作环境温度：-40℃ ～ 75℃；电磁兼容性：符合GB 9254-2008；可靠性指标：MTNF≧80000小时；

鹅颈话筒：3个

频率范围：40-18000Hz，灵敏度：-35dB（18mV/Pa），指向性：超窄，拾音角度：100º，最大声压级：132dB，阻抗：200Ω，信噪比：≥70dB，标配3米线长。

- 高保真音箱：2个

额定功率16W，阻抗：8欧姆，灵敏度：84dB-SPL，最大声压级：96dB-SPL~102dB-SPL,频响范围：90Hz-16kHz,扩散角度：水平170°x垂直160

1-4	VGA采集系统	1套

提供1路VGA输入及1路VGA环出;输入接口：VGA(D-sub)；环通输出接口： VGA(D-sub);支持分辨率：640×480,800×600,1024×768,1280×720,1280×768,1280×800,1280×1024,1360×768,1440×900,1680×1050,1920×1080。

1-5	在线课件编辑系统 1套

采用市面上主流的广播级非线性后期编辑软件，可对课件进行资源管理、素材导入、导出、剪辑、颜色处理、音频处理、特技叠加、字幕添加、多格式转码功能；非编软件可以直接安装在录播主机上使用，无需拷贝复制录制视频文件，直接进行编辑；

与自动录播系统实现无缝的故事版交换，即自动录播系统录制的PGM加多路场景的多个文件，可直接通过一个映射文件导入到非编系统中，而不需要要每个视频文件依次导入，同时导入后即可形成故事版文件，且所有的切点均按不同轨道进行保留，用户通过时间线可快速定位每个镜头切换点；

支持视频颜色校正功能，能对视频整体、局部进行高、中、低亮部颜色调色，能利用RGB等颜色曲线调色；

支持音频处理功能，能实现降噪处理、回音延时处理、频率过滤处理等多种音频处理功能；支持视频的变速播放调整，能实现视频快、静、倒、慢放等功能。可添加含3维字的片头片尾，支持上百种转场、过渡特技，支持多种多窗口、画中画效果制作，属于广播级专业非线性编辑，具有市县级（及以上）电视台使用样例；所配备非编软件系统必须与录播系统建议为同一品牌产品，以满足后期兼容性要求和互联要求；

2、音视频集成处理系统 1套

2-1	视频预览观测平台	  48座

合理设计平台尺寸，符合人体力学原理，根据现场定制，满足授课、会议、活动需求。

2-2	主要音箱   2只

国际品牌，含吊架，单元组成  LF:1 x 12”;频率响应(-3dB)  45Hz-18KHz(-10dB);灵敏度  94dB;额定功率(RMS)　  250W;最大声压级（1m）  114dB;额定阻抗  8Ω;指向性(H X V)  90° x 90°输入方式  2 x NL4

2-3	补声音箱  2只

国际品牌，单元组成  LF:1 x 10”.频率响应(-3dB)  50Hz-18KHz（-10dB);灵敏度  92dB;额定功率(RMS)   200W;最大声压级(1m)   110dB;额定阻抗  8Ω;指向性(H x V)   90° x 90°;输入方式  2 x NL4.

2-4	效果器   1套

国际品牌;支持话筒5路输入  前3后2;话筒两组输入增益电位器  每组一个独立PEQ，可设置为链接同步调整;话筒通道  5+2*1=7段PEQ;支持三种效果模式  SWEET(单声道效果）HERIOC(立体效果）FLAME(立体效果 带效果扩展）;音乐通道  5段PEQ（参量均衡）;音乐二组输入  VOD/BGM;支持8路输出  7段房间均衡立体声  超低音自动衰减设置;动能  ＞105 THD+N  ＜0.008%;支持超低音  低切和高切可设置;信噪比  ＞90dB;灵敏度支持  话筒50mV   音乐315mV;最大输入支持  话筒250mV   音乐2Vrms.

2-5	纯后级功放  2 台

国际品牌;额定功率（RMS）  600W×2  （8Ω/60s）;最大输出电压  98V （VP/40ms);正常功耗   2.0A （230V 8Ω D=2.83）;最大功耗  4.0A （230V 4Ω D=2.83）;总谐波失真 <0.025% （@f=1kHz,8RX 1）;互调失真 <0.075%（@f=60/7kHz,4:1 ）;信噪比 >110dB（@f=1kHz，8R X 1、32dB、A计权）;阻尼系数 >300 （@f=100Hz，8R X 1）;频率响应 <+/-0.5dB（f=20/20KHz，8R X 1，28.3V）;

2-6	纯后级功放（低音功放）  2台

国际品牌;额定功率（RMS）  400W×2  （8Ω/60s）；最大输出电压  80V （VP/40ms)；正常功耗   1.6A （230V 8Ω D=2.83）;最大功耗  3.2A （230V 4Ω D=2.83）;总谐波失真 <0.025% （@f=1kHz,8RX 1）;互调失真 <0.075%（@f=60/7kHz,4:1 ）;信噪比 >110dB（@f=1kHz，8R X 1、32dB、A计权）;阻尼系数 >300 （@f=100Hz，8R X 1）;频率响应 <+/-0.5dB（f=20/20KHz，8R X 1，28.3V）

2-7	无线手持话筒	1套

国际品牌，一拖二手持无线话筒含主机；频率范围：710MHz---865MHz；频道总数：200 CH.频率响应：50Hz---18KHz；有效使用距离：200英尺；频带宽度：24MHz；载波稳定性：±5PPm ≤ 10KHz ；抗干扰比：>80dB；信噪比：>105dB(1KHz-A)。双手持,咪管身以锌合金制造。

2-8	后台音乐库	1套

采用移动支架设计，主机采用19英寸LED液晶超薄；高精度红外屏；支持无线WIFE点歌功能；点歌机内置2T的存储，可预存50000首歌曲；支持全部主流点歌系统；支持Linux、安卓、winxp、win7、win8操作系统；

2-9	无线会议话筒	1套

一拖二红外无线鹅颈话筒；载波频率:UHF700～860MHz；频道数:800;振荡方式:PLL;调制方式:FM;额定频偏:±25KHz;频率稳定度：±0.0005%;音频频响:50Hz-20KHz;拾音类型:电容式;拾音指向性:心型指向;最佳拾音距离：10～35cm;失真度：≤0.5% @1KHz;动态范围:≥100dB;信噪比:95dB(A);功耗电流：85mA;电源供应：DC6V（1.5V AAx4）;充电端口：专用充电器DC6V/600mA;

2-10	全场景自动调音系统   1套

国际品牌，16个输入通道,10个话筒输入,4组立体声线路输入,1-8通道设三段式中段扫频均衡,9/10-15/16通道设三段式均衡器,前6个话筒通道内置压缩器,所有通道均有高通滤波器,内置SPX数字效果器。

3、移动教学录播声学及光学系统 1套

- 建筑声学系统：提供装潢效果图，声学装修包含顶面四周墙面以及地面的处理的材料清单，隔音功能不小于30dB。混响时间不大于0.6S。背景噪声A计权不大于30dB，使用建筑声学材料的安全防火等级在B1级或以上。

- 多媒体录播讲台：美观大方，符合人体力学原理，带液晶显示器位，采用1.5mm钢板，附安全锁，内置标准22寸机架，柜体配有多个活动门，以便配线施工以及日常维护。 讲桌尺寸根据现场情况具体实施。显示器安装口尺寸：适用19-22寸液晶显示屏；并能电动或手动无段式调整仰角，可任意调整观看角度0～60度。键盘架：隐藏式，滑轨抽拉，可容纳标准键盘。

- 光学系统：会议、多媒体灯光效果使用LED效果灯，迷你激光灯等。录播照明灯光使用三基色灯等分组控制。（根据现场环境实际需要采购）

- 实物展台 1台：感光芯片:1/2.5英寸专业CMOS；像素：500万像素；变焦：300倍数码变焦；工作分辨率：2592×1944 ；速    率：XVGA模式30fps/s。 500W 像素下 15fps/s。

4、数字摄像机  3套

1/3英寸HD CMOS传感器，有效像素达到2百万（16：9），针对不同应用需求，支持1080p/30,1080i/60,720p/60,1080p/25,1080i/50,720p/50多格式信号，通过HD-SDI数字高清视频接口终端，可进行长距离，高质量的高清图像传输。超宽的视角：7.8度（电视端）到70度（宽端），高清晰度：900线，10倍光学变焦，4倍数字变焦，最大水平视角70度(wide)，摇移：±100度（最快速度300度/秒）俯仰：+70度到-30度（最大速度300度/秒）,AL/NTSC双制式输出，可配合所有接收设备,RS－232C远程控制（VISCA协议）和RS-422，255个预置位，最多254台级联控制，聚焦系统：自动/手动，中文简体/英文操作菜单，通过控制键盘可以轻易的访问所有本地控制功能，如平移/俯仰/缩放、自动/手动/快门AE/Iris AE/聚光/白板，快门速度1/2—1/10000秒

含同等数量摄像机支架：0.5米～1.5米

5、智能分析网络视频服务器

- 全高清录播工作站 1台

系统软件及硬件配置不低于：

支持Windows7  64位或Windows8操作系统；

酷睿i7及以上处理器；

内存8GB /DDR3/1333及以上；

数据硬盘：2TB SATAII 7200RPM硬盘及以上；

显卡：高性能显卡1GB GDDR5显存及以上；

- 高清视频采集卡

输入：不少于3路HD-SDI、SD-SDI及CVBS信号同时输入；

输出：不少于1路HD-SDI、SD-SDI及CVBS信号输出；

系统可自动完成至少3机位镜头的跟踪拍摄录制功能，无需人为干涉，支持教师特写镜头、支持学生特写镜头；

采用对人体无害的图像跟踪技术，摄像头跟踪平滑无丢帧抖动现象；

支持手动、自动、半自动三种录制方法，可手动切换多路画面；

支持多模式同步录制，即电影模式与资源模式同时录制；

支持双码流同时录制，编码方式兼容标准的WMV9和WMA9编码压缩；

支持3路全高清（FULL HD1920*1080）视频同步录制；

录制帧率可设、格式可设；

录制通道数量可调，最多可录制3路；

支持网络流媒体直播，基于标准ASF流媒体架构，支持ACL认证；

支持XML工程文件录制方式，录制时自动记录切换点信息，所有画面切换时间点能导入后期非编并自动显示；

支持AVI\FLV\MXF\WMV\MP4\3GP \TS\DVD\ES视频封装格式；

支持H.264(HIGH)\H.264(MAIN)\H.264(LOW)\YUV 4:2:2@10bit\YUV 4:2:2@8bit\MPEG2I frame\ MPEG2 IBP\MPEG4\DVCPRO HD\XDCAM HD、XDCAM EX\HDV\AVC-Intra\AVCHD\AVID等视频编解码格式录制；

支持WAV\WMA\MXF\AC-3\DRA音频录制；

录制分辨率可任意调整，支持主流1920*1080，1024*576等高清16:9画面，支持1024*768等标清4：3画面；

支持1路全高清VGA信号（FULL HD1920*1080）的采集，支持iVGA采集方式，即可通过网络实现对VGA信号的采集，采集码率每秒25帧；

录制码流大小支持100Kbps-100Mbps可调( 支持多路独立调整)；

支持云台摄像机的控制，手动控制状态下可以记忆镜头位置场景，支持摄像头亮度调节；

为了避免在自动录播状态下，人为误操作，录播控制界面可锁定；

支持鼠标点击定位跟踪：利用鼠标一次性操作即可实现定位并自动变焦；

- 要求主要设备（高清视频采集卡）提供原厂3年质保承诺复印件，加盖厂家公章

- 服务器机柜 1台：

一体化专用机柜，尺寸1200mm*600mm*600m。机柜内集成、电源控制模块、集成线缆，方便了录播教室的施工，客户所购录播设备直接推入机柜后接线即可，使用和维护效率方面有了很大的提高。

网络交换机 1台：

10/100/1000Mbps；背板带宽48Gbps；包转发率35.7Mpps；MAC地址表8K；24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口；传输模式全双工/半双工自适应；7.2个双端口嵌入式5709千兆位以太网卡；

无线路由器 1台

支持无线桥接；天线增益 5dbi；无线传输率 450Mbps；传输标准 IEEE 802.11b/g/n；网络协议 TCP/IP协议。

三、 商务要求部分

1、所投录播设备厂家需通过ISO9001（质量管理体系）认证，要求在证书上应体现录播的相应描述；需提供相关证书复印件。

2、所投录播设备厂家需通过 ISO14001（环境管理体系）认证，要求在证书上应体现录播的相应描述；需提供相关证书复印件。

3、投标人须为录播系统制造厂商或录播系统代理商；如录播系统代理商投标，该代理商需提供以下证明材料：1）持有本次项目的制造商授权及制造商质保售后服务承诺（原件需装订于正本）；2）该公司至少有1名技术人员持有制造商出具的专业培训证书。

4、所投的录播产品需通过国家强制性产品认证（CCC），投标时附相关主要产品的国家强制性产品认证（CCC）的复印件。

5、提供中央电教馆对录播系统的鉴定证书，需提供相关证书复印件。

6、录播平台软件提供2012年以后的国家信息中心软件测试报告，需提供相关证书复印件。

7、录播系统相关部件须提供2012年以后的国家广播电影电视总局相关机构提供的检测报告，需提供相关证书复印件。

8、投标中所采用软件必须有软件著作权。

9、录制码流大小支持100Kbps-100Mbps可调；

10、支持双码流同时录制，即可一次性实现一路低码流（如1M，用户可设定）和一路高码流（如50M，用户可设定）文件的同时录制；

11、预留投影仪安装位置，提前安装电动幕布

12、供应商必须于投标前与本项目联系人联系，到学校考察现场，本次招标只接受参加现场勘察的供应商参加投标。

联系人：余老师

联系电话：18951767178

13、本次系统为包死价，中标单位在整个系统实施过程中不得对价格再予以追加。请供应商务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

四、售后服务

- 设备整机免费保修三年，主要部件免费质保三年。

- 软件终身免费升级。

- 免费送货上门安装调试，对使用人员进行免费操作培训。

- 如设备出现故障，2小时内电话回复，24小时内上门服务，48小时内修复。如未能按期及时修复，将免费提供不低于原设备档次的备用机供使用，直至故障排除为止。

- 定期上门维护保养，质保期内3个月上门回访一次。

- 质保期外提供终身维修服务。