分层N63.5试验成果统计表

工程名称: 南京邮电大学教师宿舍翻建      工程编号：20132159

| 层 号 | 试验 编号 | 试验 深度 (米) | 触探 杆长 (米) | 修正 系数 | 实测 击数 (击) | 修正 击数 (击) | 土 类 名 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | J11 | 40.10 | 41.7 | 0.72 | 7.0 | 5.0 | 粉质粘土夹砾石 |
| 4 | J11 | 40.20 | 41.7 | 0.69 | 9.0 | 6.2 | 粉质粘土夹砾石 |
| 4 | J11 | 40.30 | 41.7 | 0.65 | 11.0 | 7.2 | 粉质粘土夹砾石 |
| 4 | J11 | 40.40 | 41.7 | 0.70 | 8.0 | 5.6 | 粉质粘土夹砾石 |
| 4 | J11 | 40.50 | 41.7 | 0.69 | 9.0 | 6.2 | 粉质粘土夹砾石 |
| 4 | J20 | 38.10 | 39.7 | 0.69 | 9.0 | 6.2 | 粉质粘土夹砾石 |
| 4 | J20 | 38.20 | 39.7 | 0.62 | 13.0 | 8.1 | 粉质粘土夹砾石 |
| 4 | J20 | 38.30 | 39.7 | 0.61 | 14.0 | 8.5 | 粉质粘土夹砾石 |
| 4 | J20 | 38.40 | 39.7 | 0.65 | 11.0 | 7.2 | 粉质粘土夹砾石 |
| 4 | J26 | 36.10 | 37.7 | 0.67 | 10.0 | 6.7 | 粉质粘土夹砾石 |
| 4 | J26 | 36.20 | 37.7 | 0.55 | 18.0 | 9.9 | 粉质粘土夹砾石 |
| 4 | J26 | 36.30 | 37.7 | 0.57 | 17.0 | 9.7 | 粉质粘土夹砾石 |
|  |  | 数据个数 |  |  | 12 | 12 |  |
|  |  | 平均值 |  |  | 11.3 | 7.2 |  |
|  |  | 最小值 |  |  | 7.0 | 5.0 |  |
|  |  | 最大值 |  |  | 18.0 | 9.9 |  |
|  |  | 标准差 |  |  | 3.5 | 1.6 |  |
|  |  | 变异系数 |  |  | 0.31 | 0.22 |  |
|  |  | 标准值 |  |  | 9.6 | 6.4 |  |

南京勘察工程有限公司          审核：          初审：           工程技术负责人：