采 购 文 件

项目名称：先进技术研究院电池综合检测系统项目

项目编号：NYCG2018-H040

南京邮电大学采购招标管理办公室

2018年6月

- 目  录

- 采购公告……………………………………2

- 投标人须知…………………………………3

- 合同条款及格式……………………………11

- 项目需求……………………………………13

- 评标方法与评标标准………………………16

- 投标文件格式………………………………17

## 第一章  采购公告

南京邮电大学就先进技术研究院电池综合检测系统项目所需货物进行公开采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商参与。

一、采购项目名称及编号：先进技术研究院电池综合检测系统项目（项目编号NYCG2018-H040）

二、采购项目简要说明

先进技术研究院电池综合检测系统  1套

本项目预算金额为28.8万元

具体要求见《先进技术研究院电池综合检测系统项目需求》

三、投标人资质要求

1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

3、投标人在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，提供书面声明；

4、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至投标截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）；

5、本项目不接受联合体投标；

6、本项目不接收进口产品投标。

四、采购文件发布信息

采购文件发布及公告期限：自采购公告在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”发布之日起5个工作日。供应商如确定参加投标，请在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件递交时间：2018年8月15日上午9:30-10:00

投标截止时间：2018年8月15日上午10:00

投标文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室

投标文件接收人：瞿老师

采购单位不接受邮寄、快递等投标，投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

六、开标有关信息

开标时间：2018年8月15日上午10:00

开标地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室

七、缴纳费用

投标单位须在投标时缴纳100元标书费，1500元项目投标保证金。

投标保证金应为在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、汇票(异地)或转账（递交投标文件时须现场出示转账凭证）。

户名：南京邮电大学             账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

八、本次采购联系事项

联系人：傅老师      联系电话：85866540     邮政编码：210023

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

## 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目收取投标人标书费100元，收取中标人项目评审费壹仟伍佰元（1500元）。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京邮电大学采购招标管理办公室联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前十日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写投标文件有充分时间，对采购文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有潜在投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）有效的工商营业执照等证明文件（复印件）；

（2）相关资质证书；

（3）法人授权委托书；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场须查验原件）；

（6）无违法违规记录声明；

（7）信用查询截图；

（8）投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（9）采购文件中其他实质性要求。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（1）投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，按照采购文件要求报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

（2）报价采取总承包方式，包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。国产设备以人民币报价。

（3）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

10.5投标人参照采购文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；定型产品须提供所投产品带有技术参数的产品说明书；加工定制及配套装置须提供所投产品的性能指标、实施方案，其中主要部件为定型产品的，则须提供与采购文件相一致的带有技术参数的产品说明书；

10.6投标人按照采购文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.7投标人的业绩情况；

10.8投标人认为有必要提供的声明及文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金

12.1投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.4条的规定没收投标人的投标保证金。

12.2在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

12.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还，但不计利息。

12.4下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

(4)投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；

(5)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(6)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为采购人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式五份(正本一份，副本四份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前递交至指定地点。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在采购文件中规定的时间和地址组织公开开标，投标人法人代表或授权代表须携本人身份证原件参加公开开标。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、对投标文件的初审

22.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

22.1.1  资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标工作组进行反馈。

22.1.2  符合性审查：依据采购文件的规定，由评标工作组从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.2在详细评标之前，评标工作组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标工作组三分之二及以上成员的认定。评标工作组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标工作组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4评标工作组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标工作组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

22.5评标工作组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

22.6评标工作组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

22.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标工作组按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标工作组根据采购文件规定的方式（采购文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23、无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价的；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标工作组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标工作组应当将其作为无效投标处理。

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.3废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标工作组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

六、定标

24、确定中标单位

24.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向采购人推荐中标候选人。最终由采购人根据推荐的中标候选人确定中标人。

24.2中标人名单将在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”上进行公示，公示期限为1个工作日。

24.3若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人或者其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

在此情况下一经认定，采购人有权重新组织采购。

25、质疑处理

25.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、7个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.2质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

25.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

25.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

25.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26、中标通知书

26.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

26.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

26.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

27、签订合同

27.1中标人在中标通知书发出之日起30日内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

27.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28、货物和服务的追加和减少

28.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

28.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由项目使用单位与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学采购合同

甲方：南京邮电大学                       签订地点：南京邮电大学

乙方：

甲乙双方根据                  项目招标（谈判、询价）采购结果,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 规 格 型 号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货时间： 在甲方指定时间供货。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

四、付款方式：

五、质保期：_______(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后     日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

八、工程部分（两万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学                             单位名称：

单位地址：                                         单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：工商银行察哈尔路支行                     开户银行：

户名： 南京邮电大学                                户名：

账号：4301011209001047531                          账号：

税号：320106426090859                              行号：

地址、电话：南京市栖霞区文苑路9 号025-85866388    项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年   月    日       联系电话：

第四章 项目需求

- 技术条款：

1．高低温交变湿热试验箱

1.1. 数量：1套

1.2.技术参数

| - 试样限制 | 本试验设备禁止 易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验或储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验或储存 |
| --- | --- |
| - 产品特点 | 冷媒伺服阀流量演算控制.省电40%； 控制器防电磁干扰获SGS认证; 通过ISO-9001的质量认证（台湾&大陆） |
| 3. 容积、尺寸 |  |
| 标称内容积 | 640L |
| 内箱尺寸 | 800*1000*800（W×H×Dmm） |
| 外箱尺寸 | 1682*1450*1880（W×H×Dmm） |
| 4. 性能 |  |
| 测试环境条件 | 环境温度为5～30℃、相对湿度≤85%RH 试验箱内无试样 |
| 温湿度范围 | -40℃～150℃ ★ 5%～98%R.H |
| 温度波动度 | ±0.1℃ |
| 温度偏差 | ±0.2℃ |
| 温度均匀度 | ≤0.5℃ |
| 升温时间 | 每分钟5-10℃（可以调节） |
| 降温时间 | ★每分钟5-10℃（可以调节） |
| 温湿度范围 | （参照下图所示温湿度可控制范围） |
| 5. 结构特征 |  |
| 保温围护结构 | 电解板防静电喷粉处理--耐温度应力保温材料-- SUS304不锈钢板复合拼装板 其中： 1.0电解板（外）颜色为乳白色 1.0不锈钢板（内）SUS304 耐温度应力保温材料层厚：100mm 试验室地板承重能力：500kg/m2(均匀载荷)采用整体无缝焊接不锈钢SUS304防滑板制成，能有效防漏水漏气现象的发生。 |
| 空气调节通道 | 风机、加热器、蒸发器（兼除湿器）、排水装置 加湿器、干烧防止器、湿球温度传感器、湿球水槽 |
| 试验室体标准配置 | 照明灯：防潮灯，60W/AC220V 气压平衡装置 |
| 控制面板 | 温（湿）度控制显示屏、超温保护设定装置、运行指示灯、故障指示灯、蜂鸣器、照明开关 控制面板的安装方位随门的安装方位不同而不同。 |
| 机械室 | 机械室中包含：制冷机组、自动水装置、风机、配电控制柜、加湿和系统保护装置。 |
| 配电控制柜 | 散热风机 配电板 试样试验端子 总电源断路器 压缩机断路器 电热短断器 自动控制电路系统 |
| 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 加热器控制方式：无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器） |
| 加湿器 | 锅炉加热加湿方法 不锈钢铠装加热器 加湿器控制方式：无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器） 自动水位控制装置，加热器防干烧装置 超声波加湿器辅助（温湿度时负载发热装置） |
| 6.制冷系统 |  |
| 工作方式 | 双极压缩+ PID+SSR(加热/加湿) |
| 制冷压缩机 | 全封闭压缩机2组（法国国原装进口泰康品牌） |
| 蒸发器 | 翅片管式换热器（兼做除湿器） |
| 冷凝器 | 风冷式换热器 |
| 节流装置 | 自动膨胀阀＋毛细管 |
| 蒸发冷凝器 | 高效钎焊板式换热器 |
| 制冷机控制方式 | 自动调节制冷装置根据试验条件自动调节制冷机的运行工况 冷凝压力调节阀 蒸发压力调节阀（防止蒸发器结冰） 压缩机回气冷却回路 能量调节回路 |
| 制 冷 剂 | R404（环保制冷剂） |
| 其他 | 主要部件均采用国际优质品牌产品 |
| 7.电气控制系统 |  |
| 控制器 | 7英寸彩色触摸屏控制器 |
| 显示器 | 320 × 240点阵，TFT彩色LCD显示器 |
| 运行方式 | 程序方式，定值方式 |
| 设定方式 | 触摸屏方式输入.中英文菜单 |
| 程序容量 | 可编辑：120组程序。每个程序最大100步，可设999个循环 程序可链接 |
| 设定范围 | 温度：根据设备的温度工作范围调整（上限+5℃，下限-5℃） |
| 分辨率 | 温度：0.01℃；湿度：0. 1%RH（温湿度试验设备） |
| 输入 | Pt100 |
| USB界面 | USB2.0界面,曲线下载，存储 |
| 通讯功能 | RS-485界面，具有本地和远程通讯功能（需配RAS-2003监控软件，RS-485转换器，需占用PC机的COM口 |
| 控制方式 | 抗积分饱和PID BTC平衡调温控制方式（温度试验设备） BTHC平衡调温调湿控制方式（温湿度试验设备） |
| 打印功能 | 可连接打印机直接打印测试曲线（选配）。 |
| 曲线记录功能 | 具有带电池保护的RAM，可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间； |
| 附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能、断电保护功能、上下限温度保护功能、定时功能（自动启动及自动停止运行）、自诊断功能。 |
| 软件使用环境 | IBM PC兼容机，PII以上CPU，128M以上存储器，简体中文 Windows 2000或简体中文 WindowsXP操作系统 |
| 温湿度测量 | 温度普通pt100铠装铂电阻 湿度：干湿球温度计法（温湿度试验设备） |
| 8.安全保护装置 |  |
| 制冷系统 | 压缩机超压 压缩机电机过热 压缩机电机过流 压缩机油压压差欠压（限30HP半封闭压缩机） |
| 试验室 | 可调式的超温保护 试验空间温度自动超温停转 空气调节通道极限超温 可从内部打开大门的安全门锁 风机电机过热 |
| 其他 | 总电源相序和缺相保护 漏电保护 负载短路保护 |
| 9.其他配置 |  |
| 试样电源控制端子 | 继电器触点控制，220VAC 2A以内（当正常运行时，触点闭合；当设备停机或故障时，触点断开） 总电源漏电断路器 |
| 10.选购附件（功能） 下列的附件（功能） |  |
| 引线孔 | 5组φ50mm孔、 |
| 观察窗 | 电热防结露中空玻璃观测窗可视范围约（300*400）。 |
| 11.使用环境 由用户保证下列各项条件 |  |
| 安装场地 | 地面平整，通风良好，不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘 设备附近备有排水地漏（距离制冷机组2米以内） 场地地面承重能力：不小于500kg/m2 设备周围留有适当的维护空间 |
| 环境条件 | 温度：5℃～30℃ 相对湿度：≤ 85%RH 气压：86～106kpa |
| 供电条件电源 | AC380V 三相四线+保护地线； 电压允许波动范围：AC（1±10%）380V 频率允许波动范围：（1±1%）50Hz 保护地线接地电阻小于4Ω；TN-S方式供电或TT方式供电 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立专门供本设备使用 |
| 电源容量 | 4.5KW |
| 最大 电流 | 20A |
| 储存环境的要求 | 设备不工作时，环境的温度应保持+0～45℃以内 当环境温度低于0℃时，应将设备中存留的水排放干净，以免管道内的水结冰涨坏管道 |

2. 锂电池组综合参数自动测试设备

2.1. 数量：1套

2.2.技术参数

| 设备型号 |  |  |  |  | 输出通道 | 5通道1柜，共1柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口与通讯 |  | 通过485与PC机通讯，可通过U口或串口连接，一台PC机可控制200通道 |  |  |  |  |
| 工作模式 |  | 恒压充电、恒流充电、脉冲电流充电、恒流定终止电压检时放电、恒流定时检压放电、恒功率放电、恒电阻放电、静置、暂停、循环运行方式，设置多阶段程序时运行方式可以自由组合 |  |  |  |  |
| 阶段切换条件 |  | 时间、电压、安时 |  |  |  |  |
| 实时显示 |  | 电流、电压、时间、阶段、模式、Ah、Wh 可以通过CAN通讯，读取电池自带的BMS中所采集的单体电压和温度数据 |  |  |  |  |
| 操作模式 |  | 1.阶段数目、电流、电压等参数可以在额定范围内自行设置； 2.程序设置终止条件时，不必逐项都填写，可按实际控制项选择终止条件，不匹配的终止条件不选即可。放电容量终止条件不设上限，可以任意设置Ah数； 3.多阶段程序测试时，可以任选从指定阶段开始运行，运行中可以手动跳转至任意其他阶段运行； 4. 可以完成多个循环体的循环寿命实验，循环体内的参数、阶段可自由设置。设置循环程序时，循环次数与实际运行的循环次数一致，可以设置循环嵌套，循环层数可设置4层 5.可以将实验参数存储，使用时直接调用 6.在不停止实验（暂停）的前提下，可以修改包括正在运行的阶段在内的后续任意阶段的参数设置； |  |  |  |  |
| 记录和存储 |  | 1.测试记录数据可方便的导出指定数据列为Excel文件，保证导出或者打印的数据列格式与原始记录相符，可以自选需要的列导出数据，以方便整理实验数据； 2.可根据记录数据绘制时间-电压、时间-电流、时间-阶段容量、时间-总容量、时间-功率、时间-电阻、时间-能量等曲线并支持打印，曲线图可复制也可导出为BMP格式文件，曲线图可以局部放大显示； 3.记录文件存储时可以自定义名称； 4.记录的数据行最大100万组。 |  |  |  |  |
| 共性参数 | 时间显示分辨率 |  |  | 0.1秒 |  |  |
|  | 计时精度 |  |  | ±10秒/24小时 |  |  |
|  | 最小脉冲宽度 |  |  | 1S |  |  |
|  | 最大脉冲宽度 |  |  | 99S |  |  |
|  | 每阶段时间设置范围 |  |  | 0.1秒-1000小时； |  |  |
|  | 阶段设置范围 |  |  | 1-200个阶段 |  |  |
|  | 记录间隔允许设置范围 |  |  | 0.1秒-1000小时(采样记录间隔可分阶段设置) |  |  |
|  | PC机存储程式数量 |  |  | 由PC机存储空间决定 |  |  |
|  | 电流上升时间 |  |  | 30MS |  |  |
|  | 同向阶段切换时间 |  |  | 30MS |  |  |
|  | ★充放电切换时间 |  |  | 20MS |  |  |
|  | 循环次数设置范围 |  |  | 0-65535次 |  |  |
|  | ★总电压精度 |  |  | ±0.05%F.S |  |  |
|  | ★电流精度 |  |  | ±0.05%F.S |  |  |
| 个性参数 | XK 50AD10AC/48V |  |  |  |  |  |
|  | 充电电压范围 |  | 10-60V |  |  |  |
|  | 放电电压范围 |  | 10-50V |  |  |  |
|  | 充电电流范围 |  | 0A-10A |  |  |  |
|  | 放电电流范围 |  | 0A-50A |  |  |  |
|  | 总电压分辨率 |  | 0.001V |  |  |  |
|  | 电流分辨率 |  | 0.001A |  |  |  |
|  | 放电功率设定 |  | 最大设定值为终止电压×50(W) |  |  |  |
| 工作环境 | 工作电源 |  | AC380V， -5%～+10%，50HZ±1HZ |  |  |  |
|  | 工作环境温度 |  | 0～40℃ |  |  |  |
|  | 储存温度 |  | －20～＋70℃ |  |  |  |
|  | 通风 |  | 通风良好，无腐蚀性气体 |  |  |  |
|  | 冷却方式 |  | 风冷 |  |  |  |
|  | 环境湿度 |  | ≤85% |  |  |  |
|  | PC机操作系统 |  | WinXP,Win7，Win10 |  |  |  |

3．货物名称: 4850锂电池SDA10-4850

3.1 数量：5套

3.2 技术参数

| 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 性能参数 |  |  |  |
| 标称电压 |  | 48V |  |
| 额定容量 |  | 50Ah（C5,0.2C to 40V at 25℃） |  |
| 工作电压范围 |  | 40V～56.4V |  |
| 充电电压 |  | 56.4V |  |
| 充电电流（限流） |  | 10A |  |
| 放电电流（最大） |  | 50A |  |
| 放电截止电压 |  | 40V |  |
| 外形尺寸 | 宽 | 442mm |  |
|  | 高 | 133mm |  |
|  | 深 | 380mm |  |
| 重量 |  | 约25.7kg |  |
| 2 功能描述 |  |  |  |
| 安装方式 |  | 嵌入式/挂壁 |  |
| 通讯接口 |  | RS232/RS485 |  |
| 指示状态 |  | ALM/RUN/SOC |  |
| 并联通信 |  | 最大支持16组并联 |  |
| 接线端子螺柱 |  | M6 |  |
| 告警及保护 |  | 过压、欠压、短路、过载、过流、过温、低温保护等 |  |
| 3 工作条件 |  |  |  |
| 散热方式 |  | 自冷散热 |  |
| 海拔高度 |  | ≤4000m |  |
| 湿度 |  | 5%～95% |  |
| 工作温度 |  | 充电 | -5℃～+45℃ |
|  |  | 放电 | -20℃～+50℃ |
| 推荐工作温度 |  | 充电 | +15℃～+35℃ |
|  |  | 放电 | +15℃～+35℃ |
|  |  | 存储 | -10℃～+35℃ |

- 货物名称:上位机监控软件

4.1 数量：1套

4.2 技术要求

本系统需要记录大量的具有时间特征的监控数据，针对数据的读取、归档、查询和分析做综合展示，本项目采用不依赖于任何关系数据库的实时采集软件。该软件实时历史数据库具备全中文的操作界面，可以实现实时采集生产过程装置数据并连续进行存储并统计，数据在存储时根据每个数据点设定的压缩比参数进行存储。该软件可对实现网络化的生产监视和数据分析，能够实时掌握安全生产状况。

注：★项为关键指标，必须满足（=）或正偏离（+），否则视为无效标。

二、商务条款

1.质保期：本项目须提供不少于一年的免费原厂质保服务，质保期内产生的一切费用由中标人承担，质保期从验收合格之日起计算。

2.售后技术服务要求

2.1若系统发生故障，卖方工程师应在收到用户的维修服务要求后12小时内作出响应，如有需要须在24小时内赶到现场，查找原因，提供解决方案，直至故障解除完全恢复正常服务为止。

2.2按照用户要求，提供两次及以上、两名老师的操作培训。

3.交货期、交货方式及交货地点

3.1交货期：合同签订后3个月内完成本项目并验收合格。

3.2交货地点：南京邮电大学仙林校区教4楼112室。中标人须免费配送安装至用户指定位置，并免费提供安装调试服务。

4.付款方式：

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%，余款作为质量保证金，使用一年无质量问题后支付。付款金额不计利息。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

A 投标报价（35分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35

B 货物质量与功能（15分）：

（1）质量评价：5分，取得生产厂商针对本项目的原厂授权得2分；取得有效期内的质量管理、环保论证等证书，每项得1分，最高得3分。

（2）质量反馈：5分，根据提供的近两年用户书面评价及意见反馈情况，评价为优的每份得1分，最高得5分。

（3）性能评价：5分，根据投标产品的配置合理性、可靠性、先进性等进行比较评分，优5分，良好3-4分，一般1-2分。

C 技术参数响应情况(30分)：

根据各投标文件对技术性能的响应情况，完全响应得20分，负偏离一项扣3分，正偏离一项加1分（评标工作组认为超出指标有意义），最高得分为30分。有三项及以上负偏离本大项不得分。

D 售后服务与培训（15分）:

（1）质保期：10分，满足采购文件要求得2分，每增加1年原厂质保得2分，最多得10分。

（2）技术支持与培训：3分，满足采购文件要求得2分，最多得3分。

（3）维修站与维修响应时间：2分，满足采购文件要求得1分，最多得2分。

E 企业经营业绩（5分）：

至本项目投标截止日期止三年内有一个类似产品业绩得3分，每增加1个得1分，满分5分，需提供合同复印件（加盖公章）。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

法人（授权代表） ：

联系电话：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、目录

二、投标函

三、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

四、资信证明文件

五、开标一览表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、投标人业绩情况

九、投标人认为需要提供的其他文件和资料

一、目  录

二、投标函格式

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为              采购文件，正式授权下述签字人_________________   ____(姓名和职务)代表我方____________    __（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

三、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 评分项 |  | 在投标文件中的页码位置 |  |

四、资格性文件证明材料

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）

文件2 相关资质证书（复印件）

文件3 授权书（原件）

文件4 法定代表人的身份证复印件，授权代表的身份证复印件

文件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）

文件6无违法违规记录声明（原件）

文件7 自采购公告发布之日至投标截止前的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录截图证明（加盖公章），证明未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

文件8 采购文件中的其他实质性要求

法人授权书（格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签字：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

无违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为。

特此声明

声明人：

法定代表人签字：

信用记录截图证明

投标人信息一览表

| 投标人名称 （加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 企业类型 （请勾选） | □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业 |  |  |
| 所投产品属性 （请勾选） | □节能 □节水 □环保 □节能环保 □节水环保 □普通产品（即非节能节水环保产品） |  |  |
| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |

五、开 标 一 览 表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： 小写： （人民币） |
| 核心产品制造商 及产地 |  |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：    年  　月   　日

填写说明：开标一览表必须加盖投标单位公章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

投 标 报 价 明 细 表 (格式）

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 货物名称 | 规格型号 | 配置参数 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写（小写） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件；

4、定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地；加工定制产品需在表中标明主要部件的名称、型号及原产地。

六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

注：按照技术参数要求详细填列。

七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 项目 | 采购文件要求 | 投标供应商的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 3 | 供货期 |  |  |  |
| 4 | 交货方式 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |
| 7 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 8 | 培训方式 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读采购文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评标工作组如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

## 八、投标人业绩情况

至本项目投标截止日期止三年内投标人业绩材料（投标人类似产品合同复印件、用户验收报告、用户评价意见等）；

九、投标人其它声明及材料

主要设备的原厂商对本项目的售后服务承诺

本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

自主创新、节能、环境标志产品等方面的证书或文件

投标人的信誉、荣誉证书或文件

投标人质量保证体系、环境保证体系等方面的认证证书

能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）

……