南京邮电大学智慧南邮无线平台项目寻求合作方的招标文件

第一章 工程概况

一、项目名称：智慧南邮无线平台项目

二、项目编号：NYCG2016-F020

项目地点：南京邮电大学仙林校区学生宿舍（南京市亚东新城区文苑路9号）

联系人：唐老师                  联系电话： 85866541

三、出售招标文件方式：招标文件每套售价100元人民币，邮购须另加50元人民币，标书售出一概不退。

四、投标保证金：投标人应以人民币提交叁仟整（3000元）作为投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

五、相关要求：2016年8月20日前按照设计要求投资并完成仙林学生宿舍区域WIFI无线网络新建工程，实现宿舍区域无缝隙覆盖。保修期：5年，出现问题后中标人需1小时内派人到现场查看进行维修，费用由中标人承担。

六、投标文件

份数：一正四副

递送地点：南京邮电大学仙林校区行政楼240室

递交时间：2016年6月29日上午10点半

评标办法：综合评标法

第二章 投标人须知

一、总则

1、项目说明

1.1、招标方式：公开招标

1.2、项目地点：南京邮电大学仙林校区学生宿舍（南京市亚东新城区文苑路9号）

1.3、项目内容

1.3.1  负责投资并完成南邮仙林校区（学生宿舍）智慧南邮无线平台的建设，实现仙林校区学生宿舍WIFI无线网络无缝隙全覆盖，包括无线局域网络基建设备（AP、网关等）的采购或生产、运输、安装和维护，以及指导网络的开通等工作；

1.3.2 负责投资并完成智慧南邮无线平台软件部分的建设，包括相关的APP开发、应用页面的设计、开发和运营，应用资源的整合，以及后台配置管理系统的开发和运营。

1.3.3 此次智慧南邮无线平台建设发生的所有费用由中标单位全部支付。合作期内，智慧南邮无线平台软硬件的维护费用由中标方承担。合作期满后，已建设所有设备、线路、软件归招标人所有。在合作期满前三个月乙方配合甲方完成智慧南邮无线平台所有设备、线路、软件的入账手续。合作期限满后如果继续合作，则仍由乙方负责无线所有设备与线路的维护工作。

1.4 技术要求

1.4.1、采用 WLAN 技术国家标准(GB 15629.1102-2003),支持 802.11 b/g/n、802.11ac。

1.4.2、每个 AP 接入频宽不少于30M。在目标覆盖区域内90%以上的位置,接收信号电平≥-75dBm;在目标覆盖区域内95%以上位置,终端接收到的下行信号S/N 值≥10dB;在目标覆盖区域内,以64 字节数据包对AP 网关进行Ping 测试,平均时延≤50ms;在目标覆盖区域内,单用户接入AP 进行局域网内测试时,Ping 丢包率≤3%。

1.4.3、每个 AP 支持多用户接入、数据加密、多速率发送等功能,并至少可支持 20 个用户同时接入。

1.4.4、用户可以在多个 AP 的连续覆盖范围内低速(15 公里/小时)自由移动,移动时网络服务不中断。

1.4.5、为南邮设置可以多SSID的可分SSID提供网络接入和网络管理的平台，使得每个接入商均可以对其指定用户进行管理和放行。

1.5、服务要求

投标人在南京须拥有技术服务机构及相应负责人,提供专门的 24 小时报障。投标人接到报障后,须在24 小时内解决问题,恢复正常服务,并按季度向项目管理方提供故障情况报告和网络运行情况报告。

1.3,1.4,1.5项都必须满足，否则视为无效投标。

2、合格的投标人

2.1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人。

2.2、投标人具备地市级智慧城市应用示范项目证书。

2.3、投标人具备地市级信息化示范项目证书。

2.4、本项目不接受联合体投标。

3、投标人须知

3.1 凡参加本次投标的投标人被视为已充分了解了任何与本项目有关的事项及困难。

3.2 投标人应保证提供给招标人的资料和数据是真实的。

3.3 投标人须参加招标人组织的对仙林校区学生宿舍现场及周围环境的勘查，在保证仙林校区学生宿舍WIFI无线网络无缝隙全覆盖的前提下，投标人自行提供设计及施工方案（设计图纸须由有设计资质的单位设计），方案须经甲方审定方可实施。设计方案须满足学生宿舍内WIFI无线网络无缝隙全覆盖，设计方案必须充分考虑相应措施项目费用、设计费、聘请监理费用（监理单位由招标人指定，费用由中标人承担、招标人代收代付）、运费、施工费及税费等完成本项目产生的所有费用，自主进行报价。包括本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。统一现场踏勘时间：2016 年6 月24日上午10：00，联系人：王老师 15312085321，本项目只接受参加勘察现场的供应商投标，投标人须以招标人出具的“现场勘察确认表”回执为依据，并在投标文件中加以体现。（投标文件正本中须有此表原件）。“现场勘察确认表”请找王老师领取。

3.4 投标人在领取招标文件前已勘查现场并获知本项目所有内容，如有其他疑问须在投标截止2日前以书面形式提出疑问，招标人将以书面形式予以解答，并及时通知其他投标人。

3.5 开标后招标人只对投标人宣布投标结果，不作任何解释。

二、投标文件的编制

1、投标文件的构成

1.1 投标函、开标一览表、法人授权书、工程设计图纸及施工方案、工程量报价清单。

1.2具体工程进度计划表。

1.3后期管理服务方案及承诺。

1.4营业执照、资质证书。

1.5投标人业绩，附合同复印件，原件备查。

2、投标文件的递交

2.1 开标一览表一式两份，一份需与投标文件正本一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

2.2 正本副本（一正四副）装在一个密封袋内密封后递交，骑缝处必须加盖骑缝章。

评标办法：综合评标法

三、标的综述

1、项目主要内容：

见第二章第一条1.3所述，此为参与托管投标的必备条件。中标建设期内中标方须向招标人缴纳智慧南邮无线平台建设履约保证金，智慧南邮无线平台建成验收后后招标人无息退还中标人缴纳的履约保证金。

2、施工管理

2.1 本项目所涉及的WIFI工程建设不得转包，中标单位派出的常驻工地的项目经理必须是具有丰富管理经验的工程技术人员。

2.2 必须符合安全施工的要求，签订安全协议，施工人员及行人出现安全事故，由施工方负全部责任。

2.3 投标单位必须保证施工现场的环境卫生，用户使用的通道应安全通畅，建筑垃圾日产日清。竣工后10天内，施工占用现场和设施应恢复如初，所有垃圾自行清理，费用包干。

3、履约保证金

3.1、中标人应在签订合同前向招标人缴纳履约保证金，以现金或银行支票形式交招标人财务处，金额为30万元。

3.2、中标人不按规定缴纳履约保证金者将被视为中标人自动放弃该合同。

3.3、中标人在本项目完成智慧南邮无线平台建设工作后，招标人无息退还中标人缴纳的履约保证金。

四、评分办法

1、设计方案45分（包含设计图纸，使用设备清单、品牌型号与价格，施工报价等）

2、投标人同类项目经验15分

提供地市级及以上无线城市建设案例，每提供一个地市级及以上无线城市建设案例得5分，最高15分。

3、工期，满分15分

工期最优得15分；其次得12分；其他视情况得分。

4、施工管理，满分15分

（1）施工方案，满分10分

①宿舍WIFI建设方案最优得10分；

②宿舍WIFI建设满足要求得7－9分；

③宿舍WIFI建设基本满足要求得6分；

（2）安全管理，满分5分

①安全管理措施完全到位、现场管理最优得5分；

②安全管理措施完全到位、现场管理较好得4分；

③安全管理措施完全到位、现场管理最差得0-3分；

5、服务承诺  10分

根据投标单位实质性承诺，评委酌情打分。

附件：开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项 目 | 智慧南邮无线平台项目 |
| --- | --- |
| 施工报价 |  |
| 工 期 |  |
| 保 修 期 |  |
| 维修保证金 | 托管期满保修期内投标人承诺向招标人缴纳维修保证金计人民币： 元。 |
| 服务承诺 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2016年   月    日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件（一正四副）一并递交招标人。

南京邮电大学采购招标管理办公室

2016年6月22日