锁金校区教学楼电梯更换项目

采 购 文 件

项目编号：NYCG2016-H004

南京邮电大学采购招标管理办公室

2016年3月

- 目  录

- 采购公告……………………………………2

- 投标人须知…………………………………3

- 合同条款及格式……………………………9

- 项目需求……………………………………11

- 评标方法与评标标准………………………12

- 投标文件格式………………………………13

## 第一章  采购公告

南京邮电大学就锁金村校区教学楼电梯更换项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、采购项目名称及编号：锁金校区教学楼电梯更换项目（项目编号NYCG2016-H004）

二、采购项目简要说明

乘 客 电 梯               1台

具体要求见《锁金村校区教学楼电梯更换项目技术指标》

三、投标人资质要求

1)资质条件：

①电梯制造商须具有电梯生产许可证；
    ②电梯制造商必须具备满足本项目所有电梯要求的国家质量监督检验检疫局颁发的《特种设备（电梯）制造许可证B级资质》、特种设备制造许可证明细表；

③投标人必须具有本项目所有电梯安装、改造、维修许可证B级资质，提供原件或公证件审核；
    ④电梯制造商须通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证；

2)财务要求：投标人财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近三年内无不良经营行为；

3)信誉要求：制造商投标的，提供其有效期内的银行资信AAA等级证书或者银行开具的资信证明文件；代理商投标时须提供制造商针对本项目的授权书和原厂质保承诺函（原件），须同时提供代理商和其代理品牌的制造商的银行资信AAA等级证书或者银行开具的资信证明文件。

4)售后服务：投标人在南京地区须有维保机构，并提供书面承诺书：

5）本项目不接受联合体投标。

6）其他规定

①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

②受到相关行政主管部门处罚禁止投标的投标人不得参加本次投标。

四、采购文件发布信息

采购文件发布时间：自采购公告在“南京邮电大学”网页上发布之日起至投标截止时间止。供应商如确定参加投标，请于投标文件递交时间到指定地点登记报名、递交投标文件。

五、投标文件接收信息

投标文件递交时间：2016年3月31日上午9:00-10:30

投标截止时间：2016年3月31日上午10:30

投标文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼241室

投标文件接收人：唐老师

采购单位不接受邮寄、快递等投标，投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

六、开标有关信息

具体开标时间、地点：递交标书时另行通知。

七、缴纳费用

投标单位须在投标时缴纳100元标书费，1500元项目投标保证金。

投标保证金可为现金、本票或汇票（请注明是什么项目的投标保证金）。

户名：南京邮电大学

账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

八、本次招标联系事项

联系人：唐老师      联系电话：85866541     邮政编码：210046

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

2016年3月

## 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购招标管理办公室联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“南京邮电大学采购招标管理办公室”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）有效的工商营业执照副本复印件、税务登记证、企业组织机构代码证的复印件；

（2）投标人若非生产者，须提供生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书原件(加盖公章)或投标人取得的产品代理证书；

（3）法人授权委托书；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场须查验原件）；

（6）企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其他文件。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（1）投标人应按照采购文件报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

（2）报价采取总承包方式，包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

（3）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。

10.5投标人参照采购文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；定型产品须提供所投产品带有技术参数的产品说明书；加工定制及配套装置须提供所投产品的性能指标、实施方案，其中主要部件为定型产品的，则须提供与采购文件相一致的带有技术参数的产品说明书；

10.6投标人按照采购文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.7投标人的业绩情况（提供近两年内同类产品合同复印件，详细说明使用单位、联系人、电话）；

10.8投标人认为有必要提供的声明及文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金

12.1投标人应以人民币提交1500（壹仟伍佰元）投标保证金，作为其投标的组成部分之一。

12.2投标保证金和履约保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.6条的规定没收投标人的投标保证金和履约保证金。投标保证金和履约保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票或汇票形式提交。

12.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.4投标人的投标保证金，将在开标结束后予以退还，但不计利息。12.5中标的投标人的投标保证金转为本项目评审费；

12.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撤回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(4)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达采购招标管理办公室。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由其授权代表参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、无效投标条款和废标条款

22.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和本采购文件中规定的属无效投标的情形。

22.2废标条款：

（1）一次公告后，符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）开标时，投标单位授权代表未能准时到达开标现场；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.3除采购招标任务取消情形外，采购项目首次招标废标后，采购招标管理办公室应重新招标。重新招标未能成立的，由采购招标管理办公室、招标监督小组与项目承办单位会商决定采取其他方式采购。

六、定标

23、确定中标单位

23.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法的进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向招标小组推荐中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

23.2中标人名单将在南京邮电大学采购招标管理办公室网站上进行公示，公示有效期为三日。

23.3本项目收取中标人中标服务费人民币壹仟伍佰元（1500元）。

23.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、招标人、其他供应商或者采购招标管理办公室工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、招标人或采购招标管理办公室工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，报经项目招标监督小组批准，采购招标管理办公室有权重新组织采购。

24、质疑处理

24.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起3日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、3日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

24.2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

24.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

24.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

24.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、授予合同

25、签订合同

25.1中标人在公示期满后三天内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

25.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26、货物和服务的追加和减少

26.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

26.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由项目使用单位与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学电梯设备购销合同

甲方：南京邮电大学

乙方：

合同由甲乙双方签订，并依据招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意卖出下列货物及服务。

一、合同设备清单                                                  单位：万元人民币

| 序号 | 产 品 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 （1台） | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1台 |  |  |  |

技术规格表以招标文件位置，作为附件。

二、价格：

1、合同总金额为人民币（大写）：             。第1、2年年检的费用包含在合同总价中。

2、合同总金额包括招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品备件及专用工具的价格（包括必须的关税、增值税）、包装费、运杂费（运抵甲方工地现场）、运输保险费、安装费（包含井道脚手、照明、施工用电设施等）、调试费、甲方操作维护人员培训费、技术监督部门监检、验收和发放使用许可证的相关费用等。

3、乙方代甲方办理电梯监检手续和领取电梯使用许可证，所发生的费用包含在合同总价中。

三、付款方式：

第1次付款：合同签订后7日内甲方向乙方支付定金合同价款的10%；

第2次付款：设备到现场并经验收合格后7日内，甲方向乙方付至合同价款的40%；

第3次付款：设备安装调试完毕后，取得政府主管部门的验收合格证后7日内，付至合同总价的 90% 。

（中标之日起四个月内取得合格证，每逾期1天，按合同价格的0.2％偿付违约金）

尾款：全部电梯取得使用许可证且交付买方使用满两年，所有设备、材料及安装无质量问题，并经监督部门年检合格，乙方向甲方移交质保期间的检查、验收等数据资料后10天内，甲方向乙方支付尾款。

四、合同设备运输：

1、收货单位名称： 南京邮电大学  单位地址：南京邮电大学锁金村校区

2、包装要求：全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。若由于包装不妥引起的设备锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

五、设备交付与查验：

    - 合同生效后，安装投标文件中的工程进度表，设备、材料全部运抵甲方工地现场并安装、调试结束，验收合格，获得 质量监督部门发给的电梯使用许可证，交付甲方使用。

    - 验收：

第1次验收：设备、材料运抵甲方工地现场后，甲、乙双方、甲方工程监理单位有关人员共同开箱验货；如有货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，并由乙方先立即、无条件为甲方调换或补齐，然后再检查原因，追究责任人。乙方并同时提供设备测试报告、产品合格证、报关资料等证明。

第2次验收：设备、材料安装、调试结束、联动试车72小时，达到验收标准，甲、乙双方及甲方工程监理单位派员共同验收，并经技术监督部门验收合格，发放使用许可证。

最终验收：质保期满，所有设备、材料及安装无质量问题，技术监督部门第1年年检合格，甲、乙双方及有关部门确认验收合格。

    - 甲方使用乙方提供的设备或其任何一部分，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由乙方负责。

    - 所有进口整机和重要部件在货到验收时，乙方须提供真实有效的海关等手续，并经甲方验收人员确认。

六、产品质量保证：

1、由乙方或乙方委托方安装的产品,从领取电梯使用许可证开始计算起2年内,产品因制造质量不良而发生损坏,乙方应免费负责修复。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。乙方对提供产品的安装、维修保养、备品备件供应、技术咨询和技术培训等方面向甲方提供系列免费服务。

2、乙方须按合同规定的合同设备规格向甲方提供合同设备。

3、乙方按其企业标准提供合同设备包装，以保证合同设备安全抵达合同指定的到货地点。

4、对于不属于乙方或乙方委托进行的合同设备的安装，乙方将不承担免费保养责任。

七、违约责任：

1、甲方无故单方面解除合同，乙方不退还甲方已支付的定金。

4、乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿。

5、乙方逾期交货（包括整修、返工、补交或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期1天，按合同价格的0.2％偿付违约金。

6、乙方不能交货或不能完成合同，甲方有权解除合同，并有权选择适用定金罚则或违约金条款。

7、本合同所有设备、材料的制造及安装、调试，都必须由乙方自己或在投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方不能交货或不能完成合同处理。

8、乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减尾款。

9、甲乙双方均不需对因不可抗力原因而造成的违约负责。

10、不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件及一方供应商所遭遇的类似事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗拒力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

11、不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（乙方或甲方），并应在不可抗力事件发生后三十天内提供有当地商会或其他有权机构出具的不可抗力事件证明。

八、技术资料及培训

1、合同签订后,乙方向甲方提供所供电梯的有关图纸、资料，以满足设计院土建、电气、控制等专业施工设计的需要；甲方应向乙方提供经甲方签字或盖章确认的土建图纸一份，乙方按此确认图绘制电梯土建布置图并生产。

2、合同价款已包含了乙方向甲方操作维护人员的培训费用。

九、质保期及售后服务、安装过程中的服务

1、乙方所供设备、材料及安装质量保证期为 （以投标文件为准）       ，计算起始时间，从第2次验收合格领取电梯使用许可证之日起开始计算。

2、在质保期内，因乙方所供设备、材料的制造或安装质量出现设备故障，乙方在接甲方通知后1小时内，情况紧急时30分钟内,派人员赶到甲方现场，免费排除故障、修复或更换零部件。

3、在质保期内，因甲方使用不当而造成设备故障，乙方接甲方通知后 2小时内，情况紧急时1小时内,派人员赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。

4、质保期满后，设备出现故障时，按维保协议内容执行。

5、在安装过程中,安装队伍须与土建相配合(如土建预埋件等)。

6、电梯的日常维护、保养时间，必须安排在非上班时间。

十、其他事项：

1、甲乙双方了解并同意合同设备用于中华人民共和国境内的项目。如由于任何原因，甲方需要

变更目的国，甲方应立即通知乙方，乙方有权决定是否交货。乙方行使这一决定权并不构成违约。如甲方单方面变更目的国，甲方应赔偿因此给乙方造成的相关损失。

2、服务期内，甲方需要增加设备功能和改变性能时，或因国家颁布或修订有关标准而需对设备

进行改造时，双方应另行签订《产品改装合同》。

3、本合同条款修改必须由甲、乙双方协商达成一致的书面修改意见，并经由甲、乙双方代表共同签署后，作为合同附件才能生效。

4、本合同所有附件，■附件1安装条款细则、■附件2合同技术规格表、■附件3土建布置图、□附件4（其他附件）                                    以及招投标文件均为本合同组成部分，均与本合同具有同等的法律效力。

5、本合同正本一式六份，甲、乙双方各执正本三份。

6、本合同双方签署盖章后立即生效。打印文本如有修改，需在修改处双方签字或盖章确认。

7、未尽事宜，双方协商解决，并按《中华人民共和国合同法》调整。协商不成，双方可向南京市鼓楼区人民法院起诉。

十一、保密条款：

本合同与其所有附件均属商业秘密，未经双方同意，任何一方不得向第三方透露本合同的条款内容。

甲方 ：南京邮电大学                          乙方：

甲方盖章：		                              乙方盖章：

甲方法定代表或授权代表		                     乙方法定代表或授权代表

签字：                                        签字：

签订日期：        年    月     日		       签订日期：        年    月     日

附件一:

安装条款细则

1.安装地址、安装工期：

1.1 项目名称：            工程地址：  南京邮电大学锁金村校区

1.2 合同生效后，         设备、材料全部运抵甲方工地现场并安装、调试结束，验收合格，获得甲方所在地技术监督部门发给的电梯使用许可证，交付甲方使用。

2.甲方责任：

2.1 负责安装期间提供所需水电，保证乙方正常安装、调试、验收用电。

2.2土建修改和安装完毕后的填充及整修工作。

2.3 安排专门人员，全过程配合乙方施工人员在施工过程中所需配合的工作，做好与其它施工队伍的衔接，协调安装过程中的安全管理工作及其它相关工作。

3.乙方责任：

3.1 当合同设备到货，土建具备安装条件后，根据工期编制《安装进度计划表》明确施工流程、施工周期，明确双方责任，以便相互配合如期完工。

3.2 负责搭建、拆除电梯安装脚手架。

3.5 按照   电梯规范和中国国家标准，完成合同设备的安装和调试工作。

3.6 施工人员的食宿费用、安全保证。

3.7 遵守施工现场的有关规章制度。

3.8 乙方施工人员的劳动保险和人身保险，施工过程中的安全责任完全由乙方负责。

3.9 为甲方派出的设备管理人员免费进行现场培训，为今后日常正常使用和维修保养设备作准备。

4.双方责任：

4.1 在合同设备预计安装日期的前十天，甲方应与乙方安装服务部联系。乙方派代表赴现场查看工地，乙方依据双方合同确认的土建布置图进行测量检查。发现不符合要求的，甲方应整改，并排除污水杂物。根据主管部门规定，在设备进场施工前甲、乙双方共同赴当地主管部门办理开工申报手续，申报需交纳的费用由乙方负责。

4.2 安装经乙方自检竣工后，由甲、乙双方共同赴政府主管部门预约验收，验收费用由乙方负责。

4.3 经政府监管部门验收合格，为安装验收合格日，在甲方付清合同规定之款项并得到主管部门出具合格证后，乙方即向甲方办理移交手续。甲方接受乙方移交后，即安排专门人员负责设备的日常管理，制订相关的安全使用管理制度、制订乘客须知。

5.免保期：

5.1 由乙方安装的产品自政府监管部门验收合格之日起，即开始进入为期   个月的免保期。免保期内，乙方免费提供正常维修保养项目的消耗材料（不包括润滑油、照明灯）。在使用过程中因甲方使用不当或人为造成损坏，其修理费和零件材料费由甲方负责。

5.2 凡到货后半年内因甲方原因未安装的，乙方则按到货之日起计算实行30个月的免保期。

5.3 若本合同设备实际安装开始时，其距出厂时间超过18个月，则对原安装合同内容予以修改并重新确认后再予执行。

第四章 项目需求

一、技术条款：

1、需求清单

| 规格 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层 | 站 | 速 度（m/s） | 载重（KG） | 提升高度（m） |  |  |  |
| 5 | 5 | 1．0 | 1000 |  | 台 | 1 |  |

2、功能要求

2.1 自动精确平层：平层精度应小于±5mm。

2.2安全停靠：出现故障，电梯可低速就近平层，开门放人。

2.3满载直驶：电梯满载，自动停止响应厅外召唤。

2.4超载报警：轿厢超载后，自动声光报警。

2.5超过额定载客人数的召唤取消、空载召唤取消、最后停层召唤取消以及反向召唤取消功能。

2.6泊梯功能：接通位于电梯地面1层的开关，电梯自动关门、停止运行。

2.7 设限速保护装置。

2.8五方对讲功能。

2.9提供双电源切换装置，当使用的电路停电时，依靠双电源切换装置切换另一回路电力驱动电梯。

2.10轿厢应急照明：供电中断，应急灯立即点亮，向轿厢提供照明。

2.11电源缺相、短路保护装置。

2.12具备火灾运行管理功能：发生火警时，地面1层消防开关接通，所有召唤取消，轿厢返回地面1层，开门放人。

2.13消防梯具备消防员操作功能。

2.14防冲顶功能。

2.15防坠落装置。

2.16有司机服务功能。

2.17防电磁干扰功能。

2.18提供独立的电梯控制管理系统，控制中心设置在建筑一层消防中心或值班室。同时还要提供与楼宇设备自动化控制系统连接的接口和开放协议。

2.19故障自诊断功能：当设备发生故障时可通过显示装置判断出故障发生位置、原因、时间等。

2.20电梯中所有不锈钢材质必须采用304及以上标号的不锈钢材质。

2.21控制方式：两台电梯均为32位微处理器并联控制，全电脑、全集选。

2.22所有电梯轿厢均需提供视频监控电缆以及轿厢内空调电源（随行电缆中预留）。

3、其他要求

3.1投标人在投标文件中应提供详细的供货范围清单。整机及主机的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、数量、单价、制造商全称及制造地点（组装地点）。配套件的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、数量、单价、制造商全称及制造地点（组装地点）。随电梯提供的备品配件及专用工具的名称、型号规格、数量、单价明细表。

3.2电梯在节能环保方面的性能特点说明。

3.3提供建筑尺寸、数据及附图：井道尺寸：（宽×深 ）按设计图规格标明。投标人应考虑土建、施工正常误差，按实调整安装精度，并不因此增加费用。

3.4顶层高度，底坑尺寸，坑强度数据：轿厢尺寸：宽×深，应在投标文件中标明。

3.5曳引机组、控制柜（含信号与驱动系统）、门机、轿内装饰、轿内操作盘及厅外召唤需提供图片说明、性能说明及产地说明（进口国家及国内生产组装地点）。

3.6投标报价应包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、装卸、保管、搬运、安装费、调试费、安装调试过程中发生的水、电费用、买方操作维护人员培训费、质量监督部门监检、验收和发放使用许可证的相关费用。

3.7投标人在投标文件中，应提供电梯安装资质证书、维保的相关资质证书；如电梯安装不是投标人自己完成的，除提供安装单位相关资质证书外，还应提供安装单位与投标人的联合投标协议书。本次投标设备安装、调试、质量监督及其他服务人员的配备情况，包括人员姓名、年龄、履历以及从事本专业的工龄、职称、级别及参加类似项目的经验情况，在本项目中承担的具体任务等。

3.8中标人在交货时，应向买方提供设备、材料的装箱清单、使用说明书、操作规程、保养、维护所必须的资料。所提供资料的语言文字必须是中文。

3.8中标人在交货时应向买方提供设备出厂前各项测试报告和产品合格证书。中标人所提供的设备或部件如为国外制造的，在设备交货时应同时提供设备有关测试报告、产品合格证书、原产地证书、报关资料及检验检疫证明。

3.9本次招标的电梯设备为交钥匙工程，投标人应认真测算，项目实施过程中所需一切费用（包括政府部门的检验直至取得合格证的费用）应由投标人在报价时一并考虑。项目实施过程中不再增加任何费用。

3.10要求交付使用时间

接招标方通知后，设备、材料全部运抵买方工地现场，并装卸、保管、搬运、安装、调试结束，验收合格，获得质量监督部门发给的电梯使用许可证，交付买方使用，。

3.14需买方配合的工作：投标人应在投标文件中说明，如能中标，在装卸、保管、搬运、安装、调试、验收过程中需买方配合的工作和需买方提供的条件。

3.15投标人须分别提供质保期满后5年内设备驻场维保清包的范围和内容，并报质保期满后5年内每台每年清包的维保价格及主要备品配件的优惠价格表，该价格不包含在投标报价中，以供评委在评标时参考。

4、技术参数及要求

| 品目号（技术参数及要求） 分类 |  |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑尺寸 | 井道尺寸（宽×深mm） |  |  |  | 以实际测量为准 |
|  | 厅门尺寸（高×宽mm） |  |  |  |  |
|  | 顶层高度（mm） |  |  |  |  |
|  | 机房 |  | 位置 |  |  |
|  |  |  | 尺寸（长×宽×高mm） |  |  |
|  | 底坑深度（mm） |  |  |  |  |
| 配置要求 | 拖动方式 |  |  |  | 交流变压变频调速(VVVF) |
|  | 传动方式 |  |  |  | 无齿轮 |
|  | 门机系统 |  |  |  | 变压变频（VVVF）系统控制 |
|  | 开门方式 |  |  |  | 中分门 |
|  | 门保护装置 |  |  |  | 光幕保护装置，多重光幕，不少于100束。限制力开门功能。 |
|  | 电源适应 |  |  |  | 380V/50HZ/三相，电压±10%压差、频率波动±2%保证运行正常 |
| 性能要求 | 额定速度允许误差 |  |  |  | 符合国家标准 |
|  | 乘客电梯轿厢运行时垂直方向和水平方向的振动加速度 |  |  |  | 水平基准值振动加速度值：≤15cm/s2； 垂直振动基准值≤25cm/s2 |
|  | 平层准确度 |  |  |  | ±5mm。 |
|  | 噪声 |  |  |  | 运行中轿厢内空调出口1米处燥音不高于55dB，层站门一米处噪音不高于50dB。 |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 轿厢顶 |  |  | 顶部装饰为普通型，照明明亮美观，中标后由招标人任意选择。留有应急救生活板口，尺寸不小于600×400mm。 |
|  |  | 轿厢壁 |  |  | 发纹不锈钢板 |
|  |  | 轿厢门 |  |  | 发纹不锈钢板 |
|  |  | 脚踏板 |  |  | 硬质铝合金 |
|  |  | 轿厢地面 |  |  | PVC复合地板，满足防火要求 |
|  |  | 操作盘 |  | 面板材质 | 发纹不锈钢 |
|  |  |  |  | 显示器显示内容 | 动态点阵LED显示。 |
|  |  |  |  | 操作功能 | 楼层选择、开关门和紧急呼叫 |
|  |  |  |  | 标示要求 | 楼层按钮、开关及对讲，带高亮度数码显示层站位置指示器和紧急呼叫按钮 |
|  |  |  |  | 按钮要求 | 轻触式数字型按钮 |
|  | 厅门及门套 | 厅门 |  | 材质 | 发纹不锈钢板。 |
|  |  |  |  | 厚度 | ≥1.5mm |
|  |  |  |  | 颜色 | 本色 |
|  |  | 门套 |  | 材质 | 发纹不锈钢，首层大门套，标准层小门套 |
|  |  |  |  | 厚度 | ≥1.5mm |
|  |  |  |  | 颜色 | 本色 |
|  |  | 楼层 召唤 |  | 显示内容 | 厅外召唤、提示:金属按钮和到站钟；带高亮度数码显示层站位置指示器，显示楼层和运行方向 |
|  |  |  |  | 面板材质 | 发纹不锈钢 |
|  |  |  |  | 安装位置 | 按招标人要求 |
|  |  | 地坎 |  |  | 硬质铝合金 |

5、产品质量要求

5.1卖方保证货物是全新的、技术先进的、质量优越的、没有设计上和材料及工艺上的缺陷、符合合同协议书的规定并且适合于合同规定的用途和目的。

5.2卖方保证所交付的技术资料应是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同货物安装、试运行、性能考核、操作和维修的要求。

5.3卖方保证及时派遣合格的技术人员提供合同货物运行必需的、专业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。

5.4合同货物质保期的期限和内容为“合同专用条款”规定的期限和内容。

质保期满后，买方应出具合同货物的质保期期满证书正副本各一份。

质保期满，系统所有设备、材料及安装无质量问题，甲、乙双方验收合格。

6、需提供的技术资料：

电气线路图：动力电路、连接电气安全装置的电路。

电梯安全部件、门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器：型式试验合格证书的副本。

安装技术详图：井道土建尺寸、机房土建尺寸、底坑、地坑土建尺寸；井道下方存在的任何可进入的空间；进入底坑的途径；固定件的预留孔，吊装件预埋图；电梯驱动主机和主要部件的布置图；曳引轮尺寸；通风孔、排水孔；对建筑物和底坑底部的反作用负荷；层门的布置和主要尺寸；检修门和井道安全门的布置和尺寸；地坎和轿门到井道内表面的距离；关闭轿门和层门之间的水平距离；扶梯中间支撑梁结构要求；楼板支撑面细部图。

安装与验收标准：对每一安装部位均列出要求和验收方法，应能指导安装的进行和质量的控制。

安装质量记录表：详细列出安装的质量要求和记录栏，要求安装时逐填写，用于安装质量的控制。

调试记录表：对每一个需作调试的项目均列出要求和记录栏，在调试时由电梯中标方专门人员填写，备查。

竣工验收报告：列出检验要求及检验记录栏，由电梯中标方在竣工验收时填写，备查。

使用维护手册：详细介绍电梯基本结构、工作原理、功能及操作方法、日常保养要求、常见故障排除方法，主要安全部件的详细结构图、电气原理图、组件代号说明、电气接线图。提供故障代码说明书。

6、需提供的技术资料：

第1次验收：根据需要，工厂装箱前通知甲方到工厂进行验收(涉及的费用由供货方承担)；

第2次验收：货物运抵甲方指定到货地点后3日内，甲、乙双方共同进行验收、测试。甲方有权邀请监理单位对货物的有关质量、规格、数量进行开箱检验并出具检验证书。如果发现质量、规格与合同规定不符合时，由乙方负责免费补齐、调换，不得因此影响项目施工进程，由此造成的一切损失均由乙方承担。乙方并同时提供设备测试报告、产品合格证、原产地证书、海关报关资料及商检检疫检验证明；

第3次验收：设备安装、调试结束，试运行72小时，达到验收标准，甲、乙双方及工程监理单位派员共同参与验收，并经政府质量监督部门验收合格，发放使用许可证；

最终验收；质保期满，系统所有设备、材料及安装无质量问题，甲、乙双方验收合格，并经质量监督部门第一年和第二年年检合格。

说明：上述各次验收，无论是否通过了买方的验收，均不能免除合同规定的卖方应承担的责任和义务。

二、商务条款

1.质保期：两年

2.售后技术服务要求

3. 交付使用期、交货方式及交货地点

3.1交付使用期：开标日期后四个月内（质量监督部门发给的使用登记许可证）

3.2交货地点：锁金村校区教学楼。

4.付款方式：

第1次付款：合同签订后7日内甲方向乙方支付合同价款的10%；

第2次付款： 设备到现场并经验收合格后7日内，甲方向乙方付至合同价款的40%；

第3次付款：设备安装调试完毕后，取得政府主管部门的验收合格证后7日内，付至合同价款的90%；

（开标后四个月内取得使用登记证，每逾期1天，按合同价格的0.2％偿付违约金）

尾款：全部电梯取得使用许可证且交付买方使用2年后，所有设备、材料及安装无质量问题，并经监督部门年检合格，乙方向甲方移交质保期间的检查、验收等数据资料后10天内，甲方向乙方支付尾款。

履约保证金：中标后提交合同款的10%做为履约保证金，履约保证金在取得质监部门使用合格证后退回。

三、其余要求

1、本项目投标方负责全部设备、材料、随机备品配件及专用工具，运抵买方工地现场，负责装卸、保管、搬运、安装、调试，直至买、卖双方及质量监督部门共同验收合格，获得质量监督部门发给的使用登记许可证，交付买方使用，即交钥匙工程。项目实施过程中不再增加任何费用。

2、本次招标项目包含旧电梯拆除回收工程，拆卸过程中安全责任由投标方负责，总报价中包含了拆除电梯的所有费用。

3、本次招标项目1台乘客电梯 。

4、本次招标项目完工时间最迟为开标后四个月。（质量监督部门发给的使用登记许可证 ）。

5、勘察项目现场时间：2016年3月25日上午10:00，地址：南京邮电大学锁金村校区教学楼，勘察现场联系人：任老师，联系电话：85866708。本项目只接受参加勘察现场的供应商投标。

6、投标文件中须包含项目进度一览表和技术参数一览表。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

A 投标报价（50分）：

合格投标单位多于或等于五家，全部报价中去掉一个最高报价、去掉一个最低报价，其他报价取平均值乘以97%作为基准价，如不足五家直接取平均值乘97%作为基准价，报价每偏离基准价+1%，扣除1分，每偏离基准价－1%，扣除0.5分。

B 货物质量与功能（15分）：

（1）质量评价：5分，根据各投标设备的质量响应情况打分。投标设备质量的可靠性，主要对投标设备制造商的生产能力、规模、是否符合质量监督、消防、环保、卫生、节能（电梯能效等级认证）等有关要求进行评价。最好得5分，较好得3-4分。一般得1-2分。

（2）安全性评价：5分，根据各投标设备的安全性情况打分。

所投安全部件（光电门保护、安全钳、限速器、钢丝绳、缓冲器、变频器）品牌、型号、性能综合最好、有创新减噪技术得5分，较好得3-4分。一般得1-2分。

（3）主要部件评价：5分

对客梯曳引机整机或曳引机的轴承、安全开关、旋转编码器等主要部件的评价，对客梯控制柜整柜或控制柜主板等的评价，对客梯门机整机或门机的电机、变频器等电子元器件的评价，综合性能最好得5分，较好得3-4分。一般得1-2分

C 技术参数响应情况(12分)：

根据各投标书对技术性能的响应情况，完全响应得10分，负偏离一项扣1分，扣完为止，正偏离一项加1分（评标工作组认为超出指标有意义），最高得分为12分。

D 售后服务与培训（10分）:

（1）售后服务机构地点及人员配置：电梯厂家在南京有固定售后服务机构。提供房产证明或房屋租赁协议复印件加盖投标单位公章，有的得1分，没有不得分。维修人员为电梯厂家自有员工且提供制造商承诺书原件。有的得1分，没有不得分。

（2）售后服务内容和价格：主要对投标人售后服务体系、服务内容、售后服务报价和维保单位星级等方面进行评价，满分4分，评委酌情打分。

（3）售后服务方案说明：主要对投标人售后服务方案针对性、措施、保障体系说明、售后服务应答及处理时间等方面进行评价，满分4分，评委酌情打分。

E 项目进度及实施方案（10分）：

（1）实施方案：5分，本项目实施过程的施工组织设计，人员配置，质量保证措施、安全文明施工等方面的合理性进行评价。

（2）项目进度：5分，提供可行性的项目进度，具体工期，开标后四个月内拿到政府部门的使用合格证。根据投标文件的响应情况酌情给分。

F 企业经营业绩（3分）：

2014年1月1日起有一个类似产品业绩（5层或者5层以上电梯）得1分，满分3分，需提供合同复印件（加盖公章）。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、投标函

二、投标人资格证明材料

三、开标一览表

四、技术参数响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

六、投标人业绩情况

七、投标人其它声明及材料

## 一、投标函格式

致：南京邮电大学

根据贵方的NYCG2016-H   号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名和职务)代表我方____________    __（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

二、投标人资格证明材料

1.工商营业执照副本（复印件,加盖公章）

2.税务登记证（复印件,加盖公章）

3.企业组织机构代码证（复印件,加盖公章）

4.投标人若非生产者，须提供生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书原件(加盖公章)或投标人取得的产品代理证书

5.法人授权委托书（原件,加盖公章，非法定代表人参与投标时必须提供）

6.法定代表人的身份证（复印件）

7.授权代表的身份证（复印件，非法定代表人参与投标时必须提供）

8.企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其他文件

9.……

法人授权书格式

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就NYCG2016-H     号________________项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

### 三、开标一览表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、第5栏的单价和第6栏的总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件；

4、定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地；加工定制产品需在表中标明主要部件的名称、型号及原产地。

四、技术参数响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 供应商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

五、商务条款响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 项目 | 招标文件中主要商务条款的描述 | 投标供应商的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 3 | 供货期 |  |  |  |
| 4 | 交货方式 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |
| 7 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 8 | 培训方式 |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

六、投标人业绩情况

投标人近两年内业绩材料（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见等）；

七、投标人其它声明及材料

主要设备的原厂商对本项目的售后服务承诺

本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

自主创新、节能、环境标志产品等方面的证书或文件

投标人的信誉、荣誉证书或文件

投标人质量保证体系、环境保证体系等方面的认证证书

能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）

……