南京邮电大学学科楼组团直饮净水器系统和步进式节能开水炉的采购与安装工程招标文件

一、招标内容

南京邮电大学仙林校区学科楼组团直饮净水器系统53套和开水炉53套的制作与安装。中标单位负责所有产品的供货与安装完成，验收合格，交付买方使用。

二、直饮净水器系统的技术要求和供货安装要求

（一）、净水器主体

产品制造商通过ISO9001认证和ISO14001认证。

- 主要参数及指标

| 适用水源 | 市政自来水 |
| --- | --- |
| 适用水压 | 0.15~0.7Mpa |
| 环境温度 | 5-40℃ |
| 产水量 | ≥90L/H |
| 产水浊度 | ≤1.0NTU |
| 接口尺寸 | G1/2″ |
| 适用人数 | 100~200 |

- 净水器滤芯配置：一体式抛弃型滤芯，采用聚丙烯熔喷PP滤芯、颗粒活性炭、超滤膜三级过滤。

- 净水器应能去除自来水中铁锈、泥沙、胶体、悬浮物等大颗粒杂质，降低浑浊度，去除水中有机物、异色、异味、漂白粉、农药、重金属，去除水中极微小悬浮物、微粒、胶体、细菌、热源及水肿大分子物质等对人体有害的物质。

- 净水器的容器的主体材质应为食品级材质，坚固耐用，可以保证长期在常规条件下，偶尔在非常规条件（如高低温，空气严重污染，撞击，倾翻等）均能正常使用。

- 净水器必须有卫生部颁发的卫生批件，替换滤芯须有相关批件或权威部门出具的检测报告。

- 安装方式：净水器主体安装于水槽下部柜体内，隐藏式安装，水槽下部制作适当尺寸的柜体放置净水器主体并有推拉门方便维修及更换滤芯，采用快插式一体滤芯方便更换。

- 每个净水器需配2个个直饮龙头供水。

（二）、水槽

1、外部尺寸长1000mm*宽500mm*高800mm，水斗尺寸900mm*300mm*200mm左右（尺寸供参考）。

2、台面为304不锈钢材质，厚度2mm，下面加流水筋，村筋厚度1mm，制作精良美观牢固，焊缝平整。

3、柜体为304不锈钢材质，厚度1.2mm，推拉门。

4、直饮水龙头、管路、阀门为国内知名品牌。

每套净水器系统包括净水器主体、不锈钢水槽、柜体、五金配件、2个直饮水龙头、管路、阀门及附件等一切安装过程所必须的原辅材料。

三、步进式节能开水炉的技术要求和供货安装要求

- 主要参数及指标

（1）产品必须符合GB4706.36-1997标准。

（2）产品制造商通过ISO9001认证和ISO14001认证。

（3）电源及功率：额定电压为380V，功率为6KW，出水量每小时不低于90升，纯铜镀铬龙头双出水，安装高度按常规要求，便于水瓶接水，投标单位根据自家产品考虑是否安装底座（包含在投标报价之中）。

（4）材质：内水箱采用SUS304食品级不锈钢厚度1.2mm，外箱采用SUS304食品级不锈钢，内胆厚度不得小于1mm。

2、具体要求

（1）加热原理：逐层补水，逐层加热，持续供水，无阴阳水和千沸水。

（2）节能减耗：定时开关机功能，高密度发泡保温外科。

（3）模块设计：加热管、电极、传感器通用性高。

3、安全要求

（1）有自动故障提示功能。

（2）具有隔热防烫伤防漏电、防干烧、防火、加热管防结垢，电脑板防水防潮等设计功能。

四、投标报价

1、投标人应对净水器系统和开水炉同时投标，招标人不接受仅对某一种产品的供货和安装报价，报价应为包括完成本次招标文件工程量清单中的生产及物资成本、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、水电费、劳务费、保险费、利润、税金、所有风险费用；质保期内的维修保养等所需的费用以及安装结束，直至买卖双方共同验收合格交付买方使用（现场安装人员的食宿自理）的一切费用。

2、报价包含1年内免费更换1次净水器系统滤芯的费用。

3、招标人最终按实际安装的净水器系统和开水炉的数量进行结算。

五、投标文件的编制和递交

各投标单位请于2015年7月21日10点半以前将密封的投标文件交我校锁金村校区行政楼（主楼）410室。

1、投标文件的组成（复印件并加盖所属单位印章）

- 报价表；

- 投标人的企业营业执照、税务登记证；

- 投标企业的法人代表授权的委托书（原件），受委托人的身份证复印件；

（4）投标人优质服务的承诺书（原件），对招标人因施工需要而增加、减少产品采购数量的承诺；

（5）第一条和第三条所提到的净水器和开水炉检测报告、认证证书、资质证书、产品设计资料和宣传资料；

（6）净水器、开水炉、水槽的深化设计方案，可用文字和图纸说明。

2、投标需带的样品

（1）净水器主体实物及龙头、管路、阀门等配件的样品；

（2）面积不小于10cm*10cm的制作水槽与柜体304不锈钢板样品一块，其上需注明生产厂家和品牌。

- 有关说明

- 货到现场由买方及监理单位共同验收实物并现场抽样送检确定材质（包括不锈钢水槽），若检测合格则检测费用由供方承担，若抽检不合格则供应商无条件自行清场，一切责任自负并承担检测费用及所造成的一切损失。

- 供货时间及安装周期：自买方通知之日起20个日历日内生产制作并进场安装完成全部的净水器系统和开水炉。

七、评标办法

采用综合评分法，满分100分，具体如下：

1、报价分     70分

以各投标人评标价（多于5家投标人去掉最高和最低评标价，低于等于5家全部参加）的平均值×95%为基准值，每高于评标基准价1%扣（1）分， 每低于评标基准价1%扣（0.5）分。

2、业绩分     5分

提供2012年7月（以签订合同时间为准）以来，签订的单项合同开水炉及净水器业绩每个得1分，最高5分。以投标文件中的合同或中标通知书复印件（原件备查）为准。

3、样品分     10分

必须提供样样品，未提供样品为废标。评委根据提供的样品的品质进行打分。

4、设计方案分     10分

评委根据的净水器系统的设计方案进行打分。

5、售后服务及承诺   5分

根据各投标人提供的服务及承诺，评委酌情给分。

八、合同签订和付款方式

1、中标单位按合同总价的5%缴纳履约保证金，合同签订后，双方均必须认真履行。供货中需方将随时对质量进行检查，如发现抽检结果不合格，供方在材质上弄虚作假，则视为供方违约，需方将没收供方的履约保证金，供方必须无条件退换，并赔偿需方由此引起的相关损失，需方可以无条件解除合同。

2、供方供货延误，每延误一天，罚款1000元另需赔偿给买方造成的误工及其它损失。

3、无预付款，货到现场，全部安装完毕验收合格后，付至总货款的70％并无息退还履约保证金，投入使用并经审计部门审计后付至审定价的90%，剩余10%货款作为质量保证金（不计利息），自本安装工程全部完成并验收合格之日起1年内未发生质量问题付清。

九、投标文件份数：一正四副。

十、质保期：不低于一年。

南京邮电大学

2015年  月  日

附表一

南京邮电大学学科楼组团净水器系统采购安装报价单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价 | 数量 | 合价（元） | 品牌 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净水器 |  | 个 |  | 53 |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢水槽 |  | 个 |  | 53 |  |  |  |  |
| 3 | 水龙头 |  | 个 |  | 106 |  |  |  |  |
| 4 | 柜体 |  | 个 |  | 53 |  |  |  | 与水槽为一体式 |
| 5 | 辅件 |  | 套 |  | 53 |  |  |  |  |
| 6 | 其它费用 |  | 套 |  | 53 |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、辅件指每套净水器系统安装完成所需的上下水管、阀门等所需的一切辅助材料。

2、其他费用包括完成安装每套净水器的包装、运输、装卸、安装、调试、检测、水电费、劳务费、保险费、利润、税金的所有风险费用；质保期内的维修保养等所需的费用及安装结束，直至买卖双方共同验收合格交付买方使用（现场安装人员的食宿自理）的一切费用。

附表二

南京邮电大学学科楼组团开水炉采购安装报价单

| 序号 | 项目 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 品牌 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步进式程控节能开水器 | 台 | 53 | 元/台 |  |  |  |  |

投标单位（签章）：

投标日期：2015年   月    日

净水器系统与开水炉投标总价（附表一与附表二的总价只和）：

大写：

小写：