通达学院电力系统综合自动化试验台设备项目

招  标  文  件

招标编号NYCG2015---S154

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年9月

第一章   投标邀请函

南京邮电大学就_通达学院电力系统综合自动化试验台设备_项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：通达学院电力系统综合自动化试验台设备项目（项目编号NYCG2015-S154）

二、招标内容、项目简要说明：

1、通达学院电力系统综合自动化试验台设备项目    2套

具体要求详见《通达学院电力系统综合自动化试验台设备项目技术指标》

招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币：美元=6.69：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

2、付款方式：

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%，余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。如是进口产品，100%信用证，凭甲方验收合格报告付款。

三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、本次招标不接受联合投标。

5、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

四、投标文件接收信息：

投标文件接收时间：2015年9月28日上午9:00-10:30，逾期招标方将不接受投标。

投标文件接收地点：南京邮电大学仙林校区行政南楼241室

投标文件接收人：王老师

招标单位不接受邮寄、快递等投标。

五、开标有关信息：

具体开标时间，递交标书时另行通知。

六、本次招标联系事项：

联系人：王老师      联系电话：85866541     邮政编码：210046

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年9月

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交壹仟伍佰元整（1500元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的账户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撤回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2015年9月28日上午10:30，招标人收到投标文件必须在截止日期前。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时请纪检监督人员或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(25分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（10分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章 合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）

技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学通达学院电力系统综合自动化试验台设备项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 美 元 （大写） ＄ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2015年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附：通达学院电力系统综合自动化试验台设备项目技术指标

数量：2套

- 设备总体要求：

★ 1、设备性能要求安全稳定，设备生产厂商能够提供此设备省部级电力检测部门出具的性能测试报告（须在投标书中附页说明，原件备查）；

2、应采用和实际电力系统原型具有相同物理性质且参数的标称值一致的模拟元件，根据相似原理建立起来的电力系统物理模型；

- 试验设备综合性强，易于维护；试验现象直观生动，使用、组网方便；稳定性好，既可单套独立使用，也可多套组网使用；

★ 4、满足以下实验开出要求，设备有与实验配套的相关实验指导书(须随标书附带样本，供备查、评估)：

（1）同步发电机准同期并列实验

- 手动准同期并列实验；

- 半自动准同期并列实验；

- 全自动准同期并列实验；

- 各种信号波形观测；

- 微机准同期装置基本操作实验；

- 微机准同期装置整定值修改实验。

（2）同步发电机微机励磁实验

- 不同α（控制角）的励磁电压波形观测实验；

- 微机励磁装置的基本操作实验；

- 微机励磁装置的整定值修改实验；

- 微机励磁装置的录波实验；

- 不同励磁方式的控制与切换实验；

- 同步发电机强励实验；

- 欠励限制实验；

- 调差特性实验；

- 过励限制实验；；

- 逆变灭磁和跳灭磁开关实验；

- 伏赫限制实验；

- 电力系统PSS 实验（电力系统稳定性）。

（3）单机—无穷大系统稳态运行方式实验

- 单回路稳态对称运行实验；

- 双回路与单回路的稳态对称运行比较实验；

- 单回路稳态非全相运行实验。

（4）电力系统功率特性（功角）和功率极限（静态稳态性）实验

- 无调节励磁时，功率特性和功率极限的测定；

- 手动调节励磁时，功率特性和功率极限测定；

- 微机自并励时，功率特性和功率极限的测定；

- 微机它励时，功率特性和功率极限的测定；

- 单回路、双回路输送功率与功角关系实验。

（5）电力系统暂态稳定性实验

- 短路类型对电力系统暂态稳定性的影响实验；

- 故障切除时间对暂态稳定的影响实验；

- 有、无强励磁对暂态稳定性影响实验；

- 线路重合闸及其对系统暂态稳定性影响的实验；

- 同步发电机异步运行和再同步实验。

（6）同步发电机的运行实验

- 同步发电机安全运行极限测定；

- 同步发电机进相运行实验；

- 同步发电机不对称运行实验；

- 同步发电机失磁异步运行实验。

（7）单机带负荷实验

- 独立系统的特性实验；

- 投、切不同负荷的实验；

- 调速器调差特性实验；

- 甩负荷实验；

- 负荷调整实验。

（8）设备能够在生产实习、毕业设计和科学研究方面完成相关的实验内容（须说明）。

- 性能、功能要求：

1、整机：

- 输入电源：三相四线AC 380V±10％ 50Hz；

整机容量：<15KVA、5A；

- 工作环境：温度–10℃－+40℃，

相对湿度：＜85％（25℃、海拔＜4000m )保证工作；

★  2、同轴机组：

- 三相同步发电机：

SN=2.0kW, COSφ=0.8，VN=400V，nN=1500r.p.m，低噪音；

- 直流电动机（配套三相同步发电机使用）：

PN=2.2kW，UN=220V，IN=13.6A，nN=1500r/min；低噪音；

- 机组平台带有测速装置（测速闪光灯固定在机座上）、测功角、指示盘（刻度角按发电机的电角度来刻划）等；

- 机座(组)应能方便地进行移(挪)动，并在实验使用时，可以固定。

★  3、设备采用一体化设计：

要求在设备平台上内嵌四个微机自动化装置（微机/手动励磁装置、微机/手动调速装置、微机/手动准同期装置、微机保护装置）便于学生接线、观看和记录数据及波形；

4、微机自动化装置：

自动化装置RAM中需设有专用的用户开发区，供二次开发使用。

★  5、输电线路（物理模拟）：

输电线路采用双回路远距离输电线路模型，每回路分两段，设有中间设开关站，使发电机与系统之间可构成四种不同联络阻抗；

（1）每相的电抗参数：

xL1=xL2=20Ω，xL3=xL4=40Ω；

（2）短路点的Ｎ相对发电机中性点电抗：

８Ω；

（3）短路点的Ｎ相对无穷大电源的中性点电抗:

12Ω；

（4）四条输电线路全部采用电抗器来模拟，并且电抗器在短路时不饱和。

★  6、微机/手动励磁装置：

（1）提供手动、它励、自并励方式；

（2）提供恒电压、恒电流、恒无功、恒等控制方式；

（3）提供四种励磁限制功能:

- 定子过电压保护和励磁电流反时限延时过励限制；

- 最大励磁电流瞬时限制；

- 欠励限制；

- 伏/赫限制；

（4） 具有电力系统稳定器(PSS)功能；

(5) 提供通讯功能：与上位机通讯，实现监控功能；

(6) 提供多种波形的观测；

(7) 发电机电压调整范围：

20%～120%（单机），20%～130%（单机），85%～120%（并网）；

（8）发电机电压调节精度：

0.5%UN；

（9）起励超调＜10%UN，

甩负荷超调＜15%UN；

（10）调差率±15%可调，档距＜0.1%，测控频率10Hz，即每工频周波测量和控制输出各两次。

（11）具有两分区测试功能(需在投标书中附波形图说明)

第一区 弱电测试孔9个：+A、-C、+B、-A、+C、-B等6路脉冲测试孔和1路6脉冲总合测试孔；1 路交流同步电压信号UAC；一个弱电公共地COM。可供示波器观察脉冲波形，脉冲相位及相位移动过程等信号。

第二区 强电测试孔（100V）5个：由三相全控桥的交流输入电压Ua、Ub、Uc和直流输出电压Ud+、Ud－。可供示波器观察波形及万用表测量电压幅值。

（12）提供通讯接口：供与PC机交换信息，利用上层监控软件，可以监视励磁控制系统的运行状况，配合实验作参数调整，进行试验录波等工作。

7、微机/手动调速装置：

（1）测量发电机转速精度优于0.2%；

（2）测量系统功角精度优于1；

（3）手动模拟调节；

（4）微机自动调节；

（5）微机手动调节。

8、微机/手动准同期装置

（1）测量系统频率，机端电压，系统电压精度优于0.5%；

（2）全自动准同期合闸；

（3）半自动准同期合闸；

（4）断路器合闸时间测定；

（5）多种参数的修改；

（6）通讯功能：与上位机通讯，实现监控功能；

（7）多种波形的观测，提供以下测试点（需在投标书中附波形图说明）

        - 脉动电压的检测与波形观察；

        - 变宽度脉冲的检测与波形观察；

        - 三角波的检测与波形观察；

        - 越前角和越前时间测定。

9、微机保护装置

（1）过流保护；

（2）故障电流波形观测；

（3）微机自动重合闸功能；

（4）电流测量值优于1%；

（5）电流波形测试功能:“IA”、“IB”、“IC”、“COM”四个微机电压测试孔组成故障电流测试，可用存贮示波器，记录故障时的IA、IB、IC短路电流。（需在投标书中附波形图说明）

★  10、仪表测量和短路故障模拟单元

（1）各种表计及其切换开关参数:

        - 电流表：	0-15A，1.5极（原动机）、0-10A，1.5极（励磁）；

        - 电压表：	0-250V 1.5级（原动机）、 0-450V，1.5极（发电机）、0-80V，1.5极（励 磁）、0-450，1.5极（开关站）、0-450V，1.5极（系统）；

        - 同期表：	±3HZ，±10V，2.5极；

        - 发电机频率表：	40-55HZ，100V，1.0极；

        - A、B、C三相电流：	0-7.5A，7.5/5A，1.5极；

        - 有功功率：	0-5KW，7.5/5A，380V/100V，2.5极；

        - 无功功率：	0-4KW，7.5/5A，380V/100V，2.5极。

（2）配有各种带灯操作按钮；

（3）各种类型短路故障操作(A相、B相、C相、N相):

- 单相接地；

- 两相短路；

- 两相短路接地；

- 三相短路；

★  11、整流变压器：

（1）容量：SN=4kVA；

（2）接线组别：/Y

（3）变比： 380V/170V；

★  12、模拟无穷大电源系统：

将交流380V市电经15KVA三相自耦调压器，通过输电线路与实验用的同步发电机构成“单机—无穷大”的电力系统。

- 单套设备配置清单

★             本清单所列项为保证教学实验需要必须包含的基本设备配置项目，不应视为完整的全部要求。招标000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000文件中的设备清单仅列出为实现本招标项目的主要设备和材料。允许投标方根据本技术条件提出的所有性能功能要求、具体设计方案、所投产品的特点(性)，补充技术要求中未描述的、但为保证招标设备正常有效运行并达到本技术要求和国家标准规定的所有性能、功能、规模所需要的详细要求和设备配置。所有费用应计入投标总价，否则视为免费提供。招标一旦完成，遗漏项目视同赠送、且已包含在投标总价内。除非招标方提出变更，否则确定的项目总价不得再进行调整。各投标方添置必要的项目，以保证设备能够正常运行。

| 序号 | 配置组件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试验操作台 采用高质量全钢铁质材料,台面上铺设防静电的绝缘橡皮(带设备保护系统、人身保护系统、散热系统)设备尺寸：1800mm×900mm×1800mm | 1台 |
| 2 | 同轴机组平台 | 1套 |
| 3 | 模拟线路电抗器(1) 20 10A可调分接头电抗器；(2) 40 10A可调分接头电抗器；以上电抗器在短路时不饱和 | 1套 |
| 4 | 双回路输电线路模型（物理模拟） | 4条 |
| 5 | 整流变压器 /Y，380/170，180，190V，4KVA | 1台 |
| 6 | 励磁变压器 /Y，380/60，70，80V，500VA | 1台 |
| 7 | 多档切换控制开关 | 5只 |
| 8 | 系统控制回路（单机-无穷大） | 1套 |
| 9 | 操作按钮 | 共25只 |
| 10 | 电源AC 380V | 2只 |
| 11 | 电压互感器JOG4-0.5 380V/100V | 1组 |
| 12 | 电流互感器40I 15A/5A | 1组 |
| 13 | 各种控制继电器、保险端子 MK2P-I AC220 | 1套 |
| 14 | 3TB接触器 VCJX1-16/22 AC 220V；CJX1-32/22；AC 220V | 1套 |
| 15 | 微机/手动调速装置 | 1台 |
| 16 | 微机/手动励磁装置（须带波形测试功能） | 1台 |
| 17 | 微机/手动准同期装置（须带波形测试功能） | 1台 |
| 18 | 微机保护装置（带自动重合闸、波形测试功能） | 1台 |
| 19 | 各种电力显示仪表 | 共13只 |
| 20 | 无穷大系统：三相自耦调压器TSGC2-15KVA | 1套 |

- 电力系统综合自动化试验台一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力系统综合自动化试验台 | 套 | 2 |  |
| 2 | 配套实验指导书、接线图纸等 |  |  |  |

- 特别提醒

南京邮电大学通达学院 (扬州市润扬南路33号)校区供电系统地零同线。如所提供的设备如有特殊漏电保护接地等相关要求，在设备安装时，需做考虑。施工费用应在投标总价内。

- 投标总价

本通达学院电力系统综合自动化试验台设备项目为交钥匙工程。所有费用应计入投标总价，否则视为免费提供。招标一旦完成，遗漏项目视同赠送、且已包含在投标总价内。

- 其他

1、本项目所采购设备，中标方必须承诺免费运送至南京邮电大学通达学院（扬州市润扬南路33号）指定的实验室。

2、安装调试要求和验收要求：免全部安装调测费用（含材料）。

3、供货期：合同签订后30日内。

4、保修期及售后服务要求：24小时响应，保修3年以上（含）全免保修。

注： ★ 为关键指标

须提供产品说明书。