仙林校区行政楼无线网络设备采购

招  标  文  件

招标编号NYCG2014--- S177

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年11月

第一章     投标邀请函

南京邮电大学就_仙林校区行政楼无线网络设备采购_项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：仙林校区行政楼无线网络设备采购(项目编号NYCG2014-S177)

二、招标内容、项目简要说明：

1、仙林校区行政楼无线网络设备采购    1批

具体要求详见《仙林校区行政楼无线网络设备采购项目技术要求指标》

招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币：美元=6.53：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

2、付款方式：

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%,余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。如是进口产品，100%信用证，凭甲方验收合格报告付款。

三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、须为独立法人，注册资本不少于50万元，本次招标不接受联合投标。

5、投标人具有在近一年内己完成一个(含1个)以上类似项目的成功案例，并提供合同复印件。

6、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

五、投标文件接收信息：

投标文件开始接收时间：自招标文件发售之日起

投标文件接收截止时间：2014年11 月13日上午10:30时止

投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼240房间。

投标文件接收人：魏老师

六、开标有关信息：

具体开标时间 递交标书时另行通知

七、本次招标联系事项：

联系人：魏老师          联系电话：85866540，   邮政编码：210046

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年11月

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交贰仟元整（2000元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.6条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撒回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2014年 11月13日上午10点半，招标人收到投标文件必须在截止日期前 。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时，督察人员要检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标并宣读全部内容。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何偿试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(25分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（10分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章 合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）

技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学仙林校区行政楼无线网络设备采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 美 元 （大写） ＄ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2014年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附件1：仙林校区行政楼无线网络设备采购项目技术指标

（打★号的为关键条款，必须满足）

1、无线控制器（1台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ★最大可支持管理512个AP，本次要求配置AP管理授权256 |
|  | ★单台设备千兆电口数≥8，千兆光口数≥8，万兆光接口≥2 |
|  | ★本次要求配置内置冗余电源 |
| 软件功能 | 支持本地认证功能，支持：802.1X、Portal、MAC认证 |
|  | 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping、DNS Cient |
|  | 集中部署模式下支持快速的二、三层漫游 |
|  | 支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽 |
|  | ★支持频谱分析功能，并支持实时频谱防护，提供功能截图 |
|  | 可实现多台设备之间的1+1、N+1、N+N备份； |
|  | 支持Portal 1+1热备、DHCP Server热备 |
|  | 支持无线VLAN的无线用户二层隔离，支持基于SSID的无线用户二层隔离 |
|  | 支持智能AP负载分担 |

2、放装型AP（25个）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ★支持标准的802.11ac协议，支持2.4GHz和5GHz，支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作 |
|  | ★设备采用内置终端感知型硬件智能天线 |
|  | ★协商速率（5GHz: 866Mbps、2.4GHz:300Mbps） |
|  | ★核准频段入网核准证证明： 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) 802.11a/n : 5.150 GHz-5.350GHz，5.725GHz-5.850GHz (中国) |
|  | ★接口≥2个10/100/1000Mbps(RJ45) |
| 产品功能 | 单个AP可支持≥32个SSID |
|  | 支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面 |
|  | 支持频谱导航 |
|  | 支持组播转单播 |
|  | 支持用户数负载均衡，流量负载均衡 |
|  | 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI |

3、面板型AP（194个）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ★支持标准的802.11ac协议，支持2.4GHz和5GHz，支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n同时工作 |
|  | ★协商速率（5GHz: 866Mbps、2.4GHz:300Mbps） |
|  | ★接口：提供产品截图和官方网站链接。 正面提供3个10/100/1000Mbps 自协商以太网口，1个RJ45 透传接口，1个USB接口； 上行提供1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口，1个RJ45 透传接口 |
|  | ★核准频段入网核准证证明： 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) 802.11a/n : 5.150 GHz-5.350GHz，5.725GHz-5.850GHz (中国) |
|  | ★支持POE供电，且支持本地电源适配器供电 |
| 产品功能 | 单个AP可支持≥32个SSID |
|  | 支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面 |
|  | 支持频谱导航 |
|  | 支持组播转单播 |
|  | 支持用户数负载均衡，流量负载均衡 |
|  | 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI |

4、POE交换机（15台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | ★交换容量≥256Gbps |
|  | ★转发性能≥42Mpps |
|  | ★提供10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28 |
|  | ★支持POE和POE+供电，要求整机最大POE供电端口为24个 |
| 基本功能 | 支持基于端口的VLAN、支持基于MAC的VLAN、支持基于协议的VLAN |
|  | 支持DHCP Server、支持DHCP Client、支持DHCP Relay、支持DHCP Snooping、支持DHCP Snooping Option82 |
|  | 支持IGMP Snooping、支持快速离开；支持MLD Snooping；支持组播VLAN |
|  | 提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL |
|  | 支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定、IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能 |
|  | 支持ARP入侵检测功能、支持广播报文抑制 |
|  | 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 |
|  | 支持SNMP V1/V2c/V3、支持RMON |
| 产品资质 | ★提供工信部进网许可证复印件 |

5、无线网管软件（1套）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 分布式部署 | ★要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担。 |
| 拓扑实现 | ★支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、业务拓扑、STP拓扑、MSTP拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。 |
| 多厂商设备配置 | 支持HUAWEI/CISCO/HP设备的批量配置和软件管理，包括的软件版本和软件库中最新可用的软件，更新设备的软件 |
| 有线无线一体化 | ★支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构 |
| 真实链路连接 | 支持查看AC与AP之间真实物理链路连接 |
| 自定义功能 | 支持自定义视图并且在视图上显示设备告警和实时状态，可以导入背景图，方便管理员按需进行重点设备的重点管理 |
| RF视图 | 支持按信号强度、速率和信道显示RF覆盖范围，支持频段及类型的显示 |
| 多种图表展示 | 提供多种报表样式，包括普通的行列报表、主/子报表、图形摘要报表、交叉表、TopN报表。支持多种图形展示：包括条形图、饼图、曲线图、甘特图、面积图、圆环图、三维梯形图、三维曲面图、XY 散点图、雷达图、气泡图、股票图、漏斗图等 |
| 周期性报表机制 | 支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。可以设定周期性报表的开始时间、失效时间。可以将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中，可以定时生成后Email到指定邮箱 |
| 易用性 | 支持中文管理界面 |
| 产品资质 | ★提供国家版权局软件著作权登记证 |
| 配置要求 | ★管理软件一套，有线授权≥50个，无线授权≥250个 |

6、配件

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 千兆单模光模块 | 配置原厂千兆单模10km光模块8个 |
| 万兆多模光模块 | 配置原厂万兆多模光模块2个 |
| 堆叠线缆 | 配置原厂短距堆叠线缆7根 |

7、其它要求

- ★本项目所有投标产品（无线控制器、两种无线AP、POE交换机、网络管理软件）必须为统一品牌，各种配件及模块必须为原厂正品。

- ★本项目所有软硬件设备须分项单列报价。

- ★本项目涉及的相关布线及安装施工费用由中标方承担。

- ★提供初始安装与初始配置服务；提供原厂服务承诺函（5年设备维保，维保期内设备出现故障时，必须在24小时内完成故障部件的更换。5年原厂商针对本项目的原厂技术服务）。

注：带★的为重点参数要求，必须全部满足；如不满足，将作废标处理。

学校保留对所投标产品的测试权利，如中标单位所投产品未通过测试，则取消其中标资格。

附件2：南京邮电大学仙林校区行政楼无线网络设备采购招标评分办法

| 序号 | 分值 | 评分依据 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 25/18 | 主要配置及合标成度 | 根据投标单位满足技术指标的程度进行评分，技术指标要求详见《附件1：仙林校区行政楼无线网络设备技术指标》，基本分18分, 满分25分： 打“★”部分必须全部满足，全部满足得基本分18分；不全部满足则废标； 未打“★”部分为可选项，满足要求适当加分； |
| B | 10/5 | 资质和经营状况 | 投标人具有一个一年内单笔50万以上类似项目的成功案例得5分，每多提供一个案例（金额不少于50万元）加1分，满分10分。 |
| C | 10 | 品牌 | 根据所投产品品牌评分，满分10分。所投品牌每提供一个211高校同类产品案例得2分，其他江苏本科院校案例得1分。 |
| D | 10 | 售后服务和承诺 | 根据售后服务和承诺进行评分：满分10分。 以下项目必须全部满足： 1.提供初始安装与初始配置服务。 2.提供5年原厂技术服务（提供原厂商的证明）。 3.提供5年设备维保，维保期内设备出现故障时，必须在24小时内完成故障部件的更换。 不全部满足废标。 |
| E | 45 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分45分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×45分，分值保留小数点后1位。 |
| 总分值 |  |  | 100分 |

注： 投标文件必须对上述评分标准逐条具体应答。